Organização e Arquitetura de Computadores I	P1	Data: 29/07/2026

Professor: César Augusto Missio Marcon

Aluno:	Nota:

- Para que serve a lista de sensitividade dos processos?

- Diga duas características de VHDL, não existentes nas linguagens de programação, que a capacita para descrever hardware. Descreva e exemplifique estas características.

- Assinale com um X dentro dos parênteses das alternativas que estiverem corretas.

- (   )	O que difere um sistema seqüencial de um sistema combinacional, é que o sistema combinacional tem elementos de memorização que permitem armazenar seu estado atual.

- (   )	Relógio é um sinal periódico com freqüência constante, normalmente utilizado para sincronizar operações de um sistema seqüencial.

- (   )	Na lista de sensitividade de um processo que descreve um subsistema seqüencial devem estar todos os sinais utilizados no processo que podem ter o seu valor alterado.

- (   )	A sentença VHDL “y <= x + z after 5ns” significa que o valor do tempo atual de x é somado com o valor que estava em z 5ns atrás para gerar o novo valor de y.

- (   )	Carry, zero e negativo são sinais usados para informar o resultado de operações aritméticas. Estes servem como informação útil para alterar o fluxo de execução de um programa.

- (   )	Não pode ocorrer overflow na soma de números inteiros de sinais opostos.

- Desenhe um diagrama de blocos que mostra as conexões entre os subcircuito e destes com a entidade externa. Deixe claro no desenho dos blocos os sentidos (entrada ou saída) de cada porta com uma flecha. Note que o VHDL não está completo, consta apenas da entidade dos blocos internos a InterfaceExterna.

| entity controleIn is port(ck, rs: in std_logic; dI: in std_logic_vector(7 downto 0); cont: in std_logic_vector(3 downto 0); send: out std_logic; ack: in std_logic ); end controleIn; | entity alteraDados is port(ck, rs: in std_logic; dI: in std_logic_vector(7 downto 0); dO: out std_logic_vector(7 downto 0) ); end alteraDados; |
| --- | --- |
|  | entity controleOut is port(ck, rs: in std_logic; cont: in std_logic_vector(3 downto 0); receive: in std_logic; accept: out std_logic ); end controleOut; |
| entity InterfaceExterna is port(c, r: in std_logic; send: out std_logic; ack: in std_logic; dataOut: out std_logic_vector(7 downto 0); receive: in std_logic; accept: out std_logic; dataIn: in std_logic_vector(7 downto 0) ); end InterfaceExterna; |  |
|  | entity contador is port(ck, rs: in std_logic; cont: out std_logic_vector(3 downto 0) ); end contador; |
| architecture InterfaceExterna of InterfaceExterna is signal cont: std_logic_vector(3 downto 0); signal dOut: std_logic_vector(7 downto 0); begin T1: entity work.contador port map(ck => c, rs => r, cont => cont); T2: entity work.alteraDados port map(ck => c, rs => r, dI => dataIn, dO => dOut); T3: entity work.controleIn port map(ck => c, rs => r, cont => cont, dI => dataIn, send => send, ack => ack); T4: entity work.controleOut port map(ck => c, rs => r, cont => cont, receive => receive, accept => accept); dataOut <= dOut; end InterfaceExterna; |  |

- Faça um contador sensível a borda de subida e com um reset assíncrono. O contador deve ter também um valor para inicialização. A contagem deve ser em passos de 5 e o contador deve ter a capacidade de contar até 315. Depois deste atingir este valor o contador deve ser zerado. Mostre a entidade e como ficaria o diagrama de blocos implementado na arquitetura

- Faça um testbench para o exercício 5. Considere 2 momentos de reset e um clock de 333.33 MHz.

- Determine a máxima freqüência de operação do circuito abaixo. Considerando que portas NOT (inversores) atrasam 1ns, portas NAND (não e lógico) e NOR (não ou lógico) atrasam 3ns, portas AND (e lógico) e portas OR (ou lógico) atrasam 5ns, e as MEMÓMRIAS têm atraso de 10ns. Explique o que aconteceria se o relógio operar em uma freqüência maior que a calculada.

- Jogo dos 8 erros em VHDL. O código VHDL abaixo contém exatamente 8 falhas, que você deve identificar, deixando claro qual o erro. Os erros são de diversas naturezas, sintaxe, contexto, semântica.

- library IEEE;

- entity p1 is

- port(

- A1; B2; C3: in STD_LOGIC;

- D1; E2; F3; G4: out STD_LOGIC

- );

- end p1;

- architecture Prova1 of p1 is

- signal iD1, iE2, iF3, iG4: out std_logic;

- signal S: std_logic_vector(3 downto 0);

- begin

- D1 <= iD1; E2 <= iE2; F3 <= iF3; G4 <= iG4;

- A1 <=  C3 and (B2 or iD1);

- iD1 <= A1 and B2; iE2 <= A1 xor C3; iF3 <= A1 or C3;

- iG4 <= iF3 nand (iE2 xor (B2 and C3));

- S(1 downto 0) <= iE2 & iF3 & iD1;

- with (D1 & E2 & F3) select

- S <=	"1011" when "111",

- "0101" when "110",

- "0101" when "011"| "100" | "000",

- "1100" when "010",

- "1011" when others;

- end p1;

- Faça uma figura com os primeiros 100ns das formas de onda geradas pelo testbench descrito a seguir. Considere os sinais s1, s2, s3, s4 e s5:

- entity E_P is

- port(s1, s2 : in STD_LOGIC;

- s3 : out STD_LOGIC;

- s4 : in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

- s5 : out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0) );

- end E_P;

- architecture P of E_P is

- begin

- s3 <= not (s1 and s2) after 10ns;

- s5 <= not s4 after 5ns;

- end P;

- entity e_p_tb is

- end e_p_tb;

- architecture TB of e_p_tb is

- signal s1, s2, s3: std_logic;

- signal s4: std_logic_vector(3 downto 0) := (others=>'0');

- signal s5: std_logic_vector(3 downto 0);

- begin

- U: entity work.E_P port map(s1=>s1, s2=>s2, s3=>s3, s4=>s4, s5=>s5);

- process

- begin

- s1 <= '0', '1' after 20ns;

- wait for 50ns;

- end process;

- process

- begin

- s2 <= '1', '0' after 15ns, '1' after 25ns;

- wait for 30ns;

- end process;

- process

- begin

- s4 <= s4 + 1 after 25ns;

- wait for 60ns;

- end process;

- end TB;