Exercícios

Seja dado o trecho de programa abaixo, a ser executado no processador MIPS:

Loop:	lw $3, 0($5)

beq $0, $3, salta

add $3, $7, $3

addi $5, $5, 4

beq $0, $0, Loop

salta: 	add $2, $2,$2

add $4,$4, $4

add $6, $6, $6

...Resto do programa

- Suponha uma implementação do MIPS com estrutura mestre escravo do Banco de Registradores (permite leitura e escrita do mesmo registrador em um único ciclo), mas sem capacidade de realizar predição de saltos (nunca salta) e sem capacidade de solução de conflitos de dados (forward). Mostre o diagrama pipeline para a execução das instruções do trecho para os 22 primeiros ciclos de relógio, supondo que $5 aponta para o início de um vetor de 2 palavras com o seguinte conteúdo: 0x00000125 0x00000000.

| INSTRUÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loop:lw $3, 0($5) | B | D | E | M | W |  |  |  |  |  | B | D | E | M | W |  |  |  |  |  |  |  |
| beq $0, $3, salta |  | B | D | X | X | E | - | - |  |  |  | B | D | X | X | E | M* | - |  |  |  |  |
| add $3, $7, $3 |  |  | B | X | X | D | E | M | W |  |  |  | B | X | X | D | E | F | F |  |  |  |
| addi $5, $5, 4 |  |  |  |  |  | B | D | E | - | W |  |  |  |  |  | B | D | F | F | F |  |  |
| beq $0, $0, Loop |  |  |  |  |  |  | B | D | E | M* | - |  |  |  |  |  | B | F | F | F | F |  |
| salta: add $2, $2,$2 |  |  |  |  |  |  |  | B | D | E | F | F |  |  |  |  |  | B | D | E | - | W |
| add $4,$4, $4 |  |  |  |  |  |  |  |  | B | D | F | F | F |  |  |  |  |  | B | D | E | - |
| add $6, $6, $6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B | F | F | F | F |  |  |  |  |  | B | D | E |

Legenda: B – Busca; D – Decodificação/Busca de operandos; E – Execução; M – Acesso à memória e atualização do PC; M* - Sem acesso à memória, apenas escrita de novo valor no PC (não incremento, valor  computado na ULA); - - Estágio não usado para processamento útil; X – Bolha; F – flush do pipeline.

- Suponha uma implementação do MIPS com máxima capacidade de solução de conflitos de dados (inclusive a estrutura mestre escravo do Banco de Registradores, que permite leitura e escrita do mesmo registrador em um único ciclo), mas sem capacidade de realizar predição de saltos (nunca salta). Mostre o diagrama pipeline para a execução das instruções do trecho, supondo que $5 aponta para o início de um vetor de 2 posições com o seguinte conteúdo: 0x00000125 0x00000000.

| INSTRUÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loop:lw $3, 0($5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beq $0, $3, salta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add $3, $7, $3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| addi $5, $5, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beq $0, $0, Loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| salta: add $2, $2,$2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add $4,$4, $4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add $6, $6, $6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Suponha uma implementação do MIPS com máxima capacidade de solução de conflitos de dados (inclusive a estrutura mestre escravo do Banco de Registradores, que permite leitura e escrita do mesmo registrador em um único ciclo), e máxima capacidade de realizar predição de saltos (preditor de 2 bits e estado inicial prevê não realizado). Mostre o diagrama pipeline para a execução das instruções do trecho, supondo que $5 aponta para o início de um vetor de 2 posições com o seguinte conteúdo: 0x00000125 0x00000000.

| INSTRUÇÃO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Loop:lw $3, 0($5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beq $0, $3, salta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add $3, $7, $3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| addi $5, $5, 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| beq $0, $0, Loop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| salta: add $2, $2,$2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add $4,$4, $4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| add $6, $6, $6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |