Exercícios de Revisão

1) Desenhe um diagrama de blocos que mostra as conexões entre os subcircuitos e destes com a entidade externa. O circuito está descrito no VHDL abaixo:

entity contador is

port(ck: in STD_LOGIC;

rs: in STD_LOGIC;

cont: out STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0)

);

end contador;

entity alteraDados is

port(ck: in STD_LOGIC;

rs: in STD_LOGIC;

dI: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

dO: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end alteraDados;

entity controleIn is

port(ck: in STD_LOGIC;

rs: in STD_LOGIC;

dI: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

cont: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

send: out STD_LOGIC;

ack: in STD_LOGIC

);

end controleIn;

entity controleOut is

port(ck: in STD_LOGIC;

rs: in STD_LOGIC;

cont: in STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

receive: in STD_LOGIC;

accept: out STD_LOGIC

);

end controleOut;

entity InterfaceExterna is

port(c: in STD_LOGIC;

r: in STD_LOGIC;

send: out STD_LOGIC;

ack: in STD_LOGIC;

dataOut: out STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

receive: in STD_LOGIC;

accept: out STD_LOGIC;

dataIn: in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0)

);

end InterfaceExterna;

architecture InterfaceExterna of InterfaceExterna is

signal cont: STD_LOGIC_VECTOR(3 downto 0);

signal dOut: STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);

begin

T1: entity work.contador port map(ck => c, rs => r, cont => cont);

T2: entity work.alteraDados port map(ck => c, rs => r, dI => dataIn,

dO => dOut);

T3: entity work.controleIn port map(ck => c, rs => r, cont => cont,

dI => dataIn, send => send, ack => ack);

T4: entity work.controleOut port map(ck => c, rs => r, cont => contador,

receive => receive, accept => accept);

dataOut <= dOut(7 downto 4) & dataIn(3 downto 0);

end InterfaceExterna;

2) Diga duas características de VHDL, não existentes nas linguagens de programação, que a capacita para descrever hardware. Descreva e exemplifique estas características.

3) Faça um trecho de código em VHDL para descrever os seguintes comportamentos de sinais:

+-------+       +-------+

|       |       |       |

-------+       +-------+       + ...

0       5       10     15       20ns

+-----+         +-----+

|     |         |     |

---------+     +---------+     + ...

0        7    10        17    20 ns

4) Para que serve a lista de sensitividade dos processos?

5) Faça um contador sensível a borda de subida e com um reset assíncrono. O contador deve ter também um valor para inicialização. A contagem deve ser em passos de 5 e o contador deve ter a capacidade de contar até 315. Depois deste atingir este valor o contador deve ser zerado. Mostre a entidade e como ficaria o diagrama de blocos  implementado na arquitetura

6) Faça um testbench para o exercício 5. Considere 2 momentos de reset e um clock de 333.33 MHz.