PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
FACULDADE DE INFORMÁTICA
DEPARTAMENTO DE FUNDAMENTOS DA COMPUTAÇÃO

LABORATÓRIO DE 
ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

##### 28 de abril de 2004

###### PROFESSORES: NEY CALAZANS / FERNANDO MORAES

# Tabelas de Conversão de Pinagem para os Conectores das Placas D2SB e DIO4

O principal objetivo deste material é complementar a documentação de referência das placas Digilent D2SB e DIO4 no que diz respeito à correspondência de pinagem entre conectores da DIO4 e conectores da D2SB e do FPGA desta.

## Parte I – DIO4 conectada aos conectores de expansão C1 e C2 da D2SB

| Pinagem dos Conectores de Expansão da placa DIO4 ligada em C1 e C2 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pino P1 | Sinal | Pino C1 | no FPGA | Pino P2 | Sinal | Pino C2 | no FPGA |
| 1 | nc | 39 |  | 1 | nc | 39 | 77 |
| 2 | nc | 40 |  | 2 | nc | 40 |  |
| 3 | nc | 37 |  | 3 | nc | 37 |  |
| 4 | nc | 38 |  | 4 | nc | 38 |  |
| 5 | nc | 35 | 24 | 5 | nc | 35 | 188 |
| 6 | nc | 36 |  | 6 | nc | 36 |  |
| 7 | nc | 33 | 29 | 7 | nc | 33 | 191 |
| 8 | nc | 34 | 27 | 8 | nc | 34 | 189 |
| 9 | nc | 31 | 31 | 9 | nc | 31 | 193 |
| 10 | nc | 32 | 30 | 10 | nc | 32 | 192 |
| 11 | nc | 29 | 34 | 11 | nc | 29 | 198 |
| 12 | nc | 30 | 33 | 12 | nc | 30 | 194 |
| 13 | AN3 | 27 | 36 | 13 | VS | 27 | 200 |
| 14 | AN4 | 28 | 35 | 14 | HS | 28 | 199 |
| 15 | AN1 | 25 | 41 | 15 | GRN | 25 | 202 |
| 16 | AN2 | 26 | 40 | 16 | RED | 26 | 201 |
| 17 | BTN4 | 23 | 43 | 17 | PS2D | 23 | 204 |
| 18 | BTN5 | 24 | 42 | 18 | BLU | 24 | 203 |
| 19 | nc | 21 | 87 | 19 | BTN2 | 21 | 206 |
| 20 | BTN3 | 22 | 44 | 20 | PS2C | 22 | 205 |
| 21 | LED8 | 19 | 89 | 21 | DP | 19 | 4 |
| 22 | LEDG | 20 | 45 | 22 | BTN1 | 20 | 3 |
| 23 | LED7 | 17 | 94 | 23 | CG | 17 | 6 |
| 24 | nc | 18 | 93 | 24 | SW8 | 18 | 5 |
| 25 | LED6 | 15 | 96 | 25 | CF | 15 | 8 |
| 26 | nc | 16 | 95 | 26 | SW7 | 16 | 7 |
| 27 | LED5 | 13 | 98 | 27 | CE | 13 | 10 |
| 28 | nc | 14 | 97 | 28 | SW6 | 14 | 9 |
| 29 | LED4 | 11 | 100 | 29 | CD | 11 | 15 |
| 30 | nc | 12 | 99 | 30 | SW5 | 12 | 11 |
| 31 | LED3 | 9 | 102 | 31 | CC | 9 | 17 |
| 32 | nc | 10 | 101 | 32 | SW4 | 10 | 16 |
| 33 | LED2 | 7 | 109 | 33 | CB | 7 | 20 |
| 34 | nc | 8 | 108 | 34 | SW3 | 8 | 18 |
| 35 | LED1 | 5 | 111 | 35 | CA | 5 | 22 |
| 36 | nc | 6 | 110 | 36 | SW2 | 6 | 21 |
| 37 | VCC3.3 | 3 |  | 37 | VCC3.3 | 3 |  |
| 38 | nc | 4 | 112 | 38 | SW1 | 4 | 23 |
| 39 | GND | 1 |  | 39 | GND | 1 |  |
| 40 | VU | 2 |  | 40 | VU | 2 |  |