## Microssimulação

| A tabela abaixo descreve a execução do trecho de programa. Ela mostra o valor de sinais de controle gerados pelo Bloco de Controle (colunas write_reg a lcv), a informação nos barramentos de dados (DATA) e endereços (ADDRESS), os conteúdos de registradores do Bloco de Dados (colunas ADDRESS a RS), os conteúdos dos flip-flops qualificadores (coluna N Z C V) e a microinstrução executada a cada ciclo de relógio (coluna Microcódigo). Importante: o efeito na memória da dados e instruções está sendo percebido via o sinal “DATA” (note que se CE=0, ZZ indica barramento em alta impedância, ausência de acesso à memória). Os valores nos registradores são aqueles obtidos após a execução da microinstrução. | O microcódigo traduz, em linguagem de micromontagem a operação indicada pelos sinais gerados no BC. Em menos da metade dos ciclos de relógio se faz acesso à memória. A última coluna à direita reúne microinstruções em ciclos de máquina: busca e execução. Todos os dados na tabela abaixo estão em hexa, exceto o índice do sinal de relógio CK. Assume-se que registradores e biestáveis de qualificadores estão inicialmente zerados. Obs: a segunda linha da busca realiza 2 operações em paralelo. As linhas no final da primeira e segunda fases de execução de instrução acionam a escrita dos biestáveis qualificadores. Em vermelho aparecem os valores alterados pela microinstrução. |
| --- | --- |

| CK | DATA IN/OUT | ALU_op | write_reg | read_reg | lnz | lcv | ce | rw | ADDRESS | MDR | IR | PC | AC | RS | N Z C V | Microcódigo | Ciclo de Máquina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZZ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 0 0 0 | MAR  PC | Busca 1 |
| 2 | 40 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00 | 40 | 00 | 01 | 00 | 00 | 0 0 0 0 | MDR  PMEM(MAR);PC++ | Busca 1 |
| 3 | ZZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 00 | 40 | 40 | 01 | 00 | 00 | 0 0 0 0 | IR MDR | Busca 1 |
| 4 | ZZ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 01 | 00 | 40 | 01 | 00 | 00 | 0 0 0 0 | MAR  PC | Exec 1 |
| 5 | 5B | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01 | 5B | 40 | 02 | 00 | 00 | 0 0 0 0 | MDR  PMEM(MAR);PC++ | Exec 1 |
| 6 | ZZ | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | x | 01 | 5B | 40 | 02 | 5B | 00 | 0 0 0 0 | AC  MDR; LNZ=1 | Exec 1 |
| 7 | ZZ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 02 | 5B | 40 | 02 | 5B | 00 | 0 0 0 0 | MAR  PC | Busca 2 |
| 8 | 58 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 02 | 58 | 40 | 03 | 5B | 00 | 0 0 0 0 | MDR  PMEM(MAR);PC++ | Busca 2 |
| 9 | ZZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 02 | 58 | 58 | 03 | 5B | 00 | 0 0 0 0 | IR MDR | Busca 2 |
| 10 | ZZ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 03 | 58 | 58 | 03 | 5B | 00 | 0 0 0 0 | MAR  PC | Exec 2 |
| 11 | 75 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 03 | 75 | 58 | 04 | 5B | 00 | 0 0 0 0 | MDR  PMEM(MAR);PC++ | Exec 2 |
| 12 | ZZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 75 | 75 | 58 | 04 | 5B | 00 | 0 0 0 0 | MAR  MDR | Exec 2 |
| 13 | A0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 75 | A0 | 58 | 04 | 5B | 00 | 0 0 0 0 | MDR  PMEM(MAR) | Exec 2 |
| 14 | ZZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | A0 | A0 | 58 | 04 | 5B | 00 | 0 0 0 0 | MAR  MDR | Exec 2 |
| 15 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | A0 | 78 | 58 | 04 | 5B | 00 | 0 0 0 0 | MDR  PMEM(MAR) | Exec 2 |
| 16 | ZZ | 0 | `4 | 6 | 1 | 1 | 0 | x | A0 | 78 | 58 | 04 | D3 | 00 | 1 0 0 1 | AC  AC + MDR; LNZ=1 LCV=1 | Exec 2 |
| 17 | ZZ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 04 | 78 | 58 | 04 | D3 | 00 | 1 0 0 1 | MAR  PC | Busca 3 |
| 18 | EC | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 04 | EC | 58 | 05 | D3 | 00 | 1 0 0 1 | MDR  PMEM(MAR);PC++ | Busca 3 |
| 19 | ZZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 04 | EC | EC | 05 | D3 | 00 | 1 0 0 1 | IR MDR | Busca 3 |
| 20 | ZZ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 05 | EC | EC | 05 | D3 | 00 | 1 0 0 1 | MAR  PC | Exec 3 |
| 21 | 01 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 05 | 01 | EC | 06 | D3 | 00 | 1 0 0 1 | MDR  PMEM(MAR);PC++ | Exec 3 |
| 22 | ZZ | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | x | 05 | 01 | EC | 07 | D3 | 00 | 1 0 0 1 | PC  PC+ MDR | Exec 3 |
| 23 | ZZ | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | x | 07 | 01 | EC | 07 | D3 | 00 | 1 0 0 1 | MAR  PC | Busca 4 |
| 24 | F0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 07 | F0 | EC | 08 | D3 | 00 | 1 0 0 1 | MDR  PMEM(MAR);PC++ | Busca 4 |
| 25 | ZZ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 07 | F0 | F0 | 08 | D3 | 00 | 1 0 0 1 | IR MDR | Busca 4 |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Programa a executar

Área de programa (códigos objeto e fonte):

00 40 5B	LDA 	#5BH

02 58 75	ADD	75H,I

04 EC 01	JV	1,R

06 00		NOT

07 F0		HLT

Área de dados (apenas conteúdos de posições necessárias):

75 A0

A0 78

Programa de 25/08/2005

Área de programa (códigos objeto e fonte):

00 40 23	LDA 	#23H

02 54 25	ADD	25H

04 BC 01	JZ	FIM,R

06 00		NOT

07 F0		FIM: HLT

Área de dados (apenas conteúdos de posições necessárias):

25 CD