### Exercícios de Revisão do Bloco de Dados

- A tabela abaixo ilustra um exemplo de programa a ser executado pelo Processador Cleópatra.

| Endereço na memória | Mnemônicos e/ou Dados | Código objeto (preencher) |
| --- | --- | --- |
| 0 | LDA # |  |
| 1 | 90H |  |
| 2 | JN ,R |  |
| 3 | 02H |  |
| 4 | ADD # |  |
| 5 | F4H |  |
| 6 | AND # |  |
| 7 | 87H |  |
| … | … |  |

Pede-se:

- Preencha o campo correspondente ao código objeto deste trecho de programa.

- Compute o número de ciclos de relógio para executar este programa.

- Supondo que o relógio seja de 100 MHz, quanto tempo este programa leva para ser executado?

- Complete na tabela abaixo o estado dos registradores a cada ciclo de clock e a micro-instrução correspondente para as 3 primeiras instruções executadas pelo programa. Assuma que todos os registradores inicialmente estão carregados com 0.

| CK | DATA | MAR | MDR | IR | PC | AC | n/z/c/v | Microinstrução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E F E F E 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Na Figura abaixo é proposta uma organização alternativa para o Bloco de Dados da arquitetura Cleópatra. Pede-se, para esta nova organização:

- Detalhar o ciclo de busca de instruções em microinstruções. Seu detalhamento deve gastar o número mínimo absoluto de ciclos de relógio permitido por esta nova organização.

- Detalhar o ciclo de execução em microinstruções para as instruções abaixo, consumindo o número mínimo absoluto de ciclos de relógio permitido por esta nova organização:

AND,I – and, modo de endereçamento indireto

STA (direto) - store, modo de endereçamento direto

JMP #label - salto, modo de endereçamento relativo

- A arquitetura Cleópatra necessita muitos ciclos de relógio para executar uma determinada instrução. São necessários 3 ciclos para a busca e de 1 a 7 ciclos para a execução de uma instrução. A figura abaixo mostra uma organização alternativa para o Bloco de Dados da arquitetura Cleópatra, tendo o objetivo de tentar reduzir este número de ciclos.

- Com esta modificação, que ganhos podem ser auferidos em termos de temporização dos ciclos de máquina do processador Cleópatra?

- Diga quais e quantas seriam as microinstruções necessárias para realizar a instrução STA com modo de endereçamento indireto.

- E para o LDA modo direto e para o LDA modo indireto?.