Exercícios para a Unidade III – (Moraes, revisado por Ney em 28/maio/2019)

## MIPS Monociclo

### Considere o Bloco de Dados de uma organização monociclo apresentado abaixo (o Bloco de Controle não é mostrado). Ele assume uma organização diferente da vista em aula: Um registrador novo, o IR, é carregado a cada borda de subida do relógio com uma nova instrução (o que permite buscar a instrução antes de executá-la). A borda de descida escreve o endereço de uma nova instrução no PC, e a borda de subida subsequente conclui a execução da instrução e inicia a execução da instrução seguinte, e assim por diante. Note que ainda se trata de uma organização que executa uma instrução a cada ciclo de relógio completo. No desenho, o ponto nos multiplexadores indica a condição verdadeira.

- Se todos os multiplexadores estivem em condição verdadeira, cite algumas instruções que podem ainda ser executadas, justificando. Assuma uma organização monociclo com suporte a executar 10 instruções do MIPS: ADDU, SUBU, AND, OR, XOR, NOR, LW, SW, ORI e BEQ.

- Se todos os multiplexadores estivem em condição falsa, cite algumas instruções que podem ainda ser executadas, justificando.

## Dada uma frequência de execução de 200 MHz, calcule o tempo de execução do programa abaixo em uma organização MIPS monociclo, utilizando a área de dados fornecida.

.text

.globl	main

main:	la	$t0,str

lw	$t1,0($t0)

la	$t3,case

lw	$t4,0($t3)

loop:	blez	$t1,end

sltiu	$t2,$t1,0x41

bne	$t2,$zero,nxt_ch

sltiu	$t2,$t1,0x5B

beq	$t2,$zero,nxt_ch

addiu	$t4,$t4,1

nxt_ch:	addiu	$t0,$t0,4

lw	$t1,0($t0)

j	loop

end:	sw	$t4,0($t3)

j	$ra

.data

str:	.word	0x41 0x6C 0x6F 0x20 0x4D 0x61 0x6D 0x61 0x65 0x0

case:	.word	0x0

## MIPS Multiciclo

### Algumas instruções da organização MIPS multiciclo poderiam gravar o resultado da operação da ULA diretamente no banco de registradores, executando-as em 3 ciclos ao invés de 4. Pede-se:

- Cite quais das 37 instruções poderiam ser executadas em 3 ciclos facilmente.

- Qual a possível consequência desta alteração no ciclo de clock?

- Como o bloco de dados poderia ser modificado para atender a esta modificação?

### Um projetista resolveu economizar hardware, e moveu o comparador utilizado nos saltos (BEQ, BGEZ, BLEZ, BNE) da organização MIPS multiciclo para a ULA. Que consequências haveria? Como os saltos poderiam ser realizados? Explique.

### Que modificações seriam necessárias na organização MIPS multiciclo para operar com memória unificada (modelo Von Neumann)? Há aumento/redução na quantidade de ciclos de relógio para a execução das instruções?

Sugestão: utilize para a sua resposta a descrição da entidade abaixo:

entity MRstd_vonNeumann is

port( clock, reset: in std_logic;

ceD, ceI, rw, bw: out std_logic;

address: out std_logic_vector(31 downto 0);

dataIO: inout std_logic_vector(31 downto 0));

end MRstd;

- Bloco de dados: há alterações? Quais? Por quê?

- Bloco de controle: há alterações? Quais? Por quê?

- Bloco top (que une os blocos de dado e controle): há alterações? Quais? Por quê?

### Dado o bloco de dados multiciclo, representado acima, quais instruções deixariam de ser executadas removendo-se o multiplexador M4, ligando-se diretamente o IR[15..11] ao endereço adD (endereço de escrita no bando de registradores) ?

### Considerando apenas os tempos de acesso às memórias, de escrita nos registradores avulsos, no banco de registradores e na ULA, tem-se os seguintes valores:

- Memória de instruções: 2ns para leitura ou escrita.

- Memória de dados: 2ns para leitura ou escrita.

- Banco de registradores: 2ns para leitura ou escrita.

- ULA: 4ns para operação (dado que as entradas corretas estejam disponíveis a saída da ULA mostra o resultado correto da operação após este tempo).

- Tempo de escrita nos registradores: 1ns.

- Qual o período mínimo de relógio para a organização MIPS multiciclo assumindo os tempos acima? Diga que registradores são escritos e o trabalho executado a cada ciclo. O primeiro ciclo já está detalhado abaixo.

- Qual seria o período mínimo de relógio para uma organização monociclo?

- Qual estágio realiza a menor quantidade de trabalho na organização MIPS multiciclo? Este estágio poderia ser removido? Qual o benefício em termos de desempenho?