#### V 1.1 - De: 08/outubro/2008 por Ney Calazans					Organização de Computadores-EC

Arquitetura de Processadores na Prática – TP2

# FORMAÇÃO DOS GRUPOS

Formação dos grupos: Os grupos deverão ser de 2 a 4 alunos. Não se aceita trabalhos individuais.

# TRABALHO A SER DESENVOLVIDO E REGRAS DO JOGO

- Implementar uma função recursiva para calcular realizar pesquisa binária em um vetor ordenado. O algoritmo básico de pesquisa binária a usar é dado abaixo, em C:

int BinSearch(const int A[], int Prim, int Ult, int Valor)

// ---------------------------------------------------------

// Dado um vetor A, pesquisa entre elementos A[Prim]

// 	até A[Ult] por Valor, usando pesquisa binária.

//

// Pré-condições: 0<=Prim, Ult<=Tam-1, onde Tam é o tamanho

// máximo do Vetor A e A[Prim]<=A[Prim+1]<=...<=A[Ult],

// ou seja, o vetor está ordenado em ordem crescente.

//

// Pós-condição: Se Valor existe no vetor A, retorna

// o índice do vetor igual a Valor, senão retorna -1.

// ---------------------------------------------------------

{

if (Prim > Ult)

return -1;      // Valor não existe

else

{  // Invariante: Se Valor existe em A,

//            A[Prim]<=Valor<=A[Ult]

int Meio = (Prim + Ult)/2;

if (Valor == A[Meio])

return Meio;  // Encontrou Valor em A[Meio]

else if (Valor<A[Meio])

return BinSearch(A, Prim, Meio-1, Valor);

// Recursão na metade inferior do vetor

else

return BinSearch(A, Meio+1, Ult, Valor);

// Recursão na metade superior do vetor

}  // end else

}  // end BinSearch

- Assuma que o conteúdo de A é: -5, -1, 5, 9, 12, 15, 21, 29, 31, 58, 250, 325 e teste as chamadas:

- BinSearch(A, 0, 11, 325);

- BinSearch(A, 11, 11, -1);

- BinSearch(A, 0, 5, -1);

- BinSearch(A, 4, 11, 31);

- Defina uma área de dados adequada para o programa. Acrescente variáveis, se considerar necessário.

- Respeite as seguintes convenções:

- Passagem de argumentos – todos os quatro argumentos da função devem ser passados através da pilha, apontada pelo registrador $sp;

- O retorno do valor resultante da execução da função deve ser através do registrador $v0.

- Elabore um programa principal para testar a rotina implementada. Lembre-se que este programa principal deve não apenas (1) chamar a rotina, mas também (2) passar argumentos para esta (como exigido acima, todos via pilha), (3) receber o valor de retorno, (4) imprimir este valor na console do simulador e (5) esvaziar a pilha dos dados lá colocados. Note que os números são inteiros e não somente naturais. Assim, use as instruções de comparação do MIPS adequadas para lidar com números com sinal.

- Qual o número do registrador SP no conjunto de registradores do MIPS e qual o seu valor inicial (atribuído pelo simulador MARS)? Qual é o primeiro valor escrito na pilha, e qual o significado do mesmo? Mostre o conteúdo da pilha ao entrar na terceira chamada aninhada de um dos ramos de recursão (use a opção FileDump Memory do simulador MARS). Qual o valor do registrador $sp neste momento? Isto implica quantas palavras alocadas na pilha? Observar o retorno do procedimento recursivo. O valor do registrador $sp volta ao valor original? (Se isto não ocorrer seu programa está incorreto, pois sua execução deixa lixo na pilha). Em qual linha de código este valor é re-estabelecido?

- Em qual endereço da área de dados é escrita a resposta do seu programa?

- Formato do trabalho e entrega: O trabalho deverá ser entregue em versão magnética, preferencialmente enviada por e-mail ao professor da disciplina (e-mail:      calazans@inf.pucrs.br) até a data de 29/10/2008, contendo o código fonte da aplicação COMENTADO SEMANTICAMENTE e exemplos de telas do simulador MARS, mostrando alguns dos passos da execução do programa, com comentários.

- Valor do trabalho: Este trabalho vale 25% da nota de Trabalho Prático da disciplina. Lembrando que TP corresponde a 40% da composição da nota de G1, este TP2 corresponde a 10% do G1.