#### V 1.0 - De: 15/novembro/2007 por Ney Calazans					Organização de Computadores-EC

Organização de Computadores – TP Final

Processadores e Periféricos

# INTRODUÇÃO

A última Unidade da disciplina estudou a expansão da organização de um processador para agregar novas funcionalidades. Isto inclui co-processadores e periféricos externos ao subsistema processador-memória. Estes últimos podem ser fortemente acoplados ao processador, quando fazem acesso direto ao subsistema processador-memória, ou fracamente acoplados ao processador, quando fazem acesso ao dito subsistema através de um componente dedicado, tal como uma ponte (em inglês, bridge) ou um controlador de entrada e saída. O estudo de caso do transmissor serial, estudado em aula e com implementação completa disponível na homepage da disciplina é a base do trabalho atual. O estudo de caso do transmissor serial é bastante realista, mas empregou algumas simplificações para facilitar sua compreensão. Dentre as simplificações realizadas, pode-se citar:

- Em uma interface serial real (tal como usada em mouses, consoles de jogos, etc.) a transmissão serial é realizada byte a byte e não palavra a palavra como no exemplo visto em aula. Nos dispositivos reais que usam transmissão serial, antes de enviar cada byte a linha sai  do valor de repouso (1) enviando o start bit (0). Em seguida enviam-se os bits do byte, do menos significativo ao mais significativo (primeiro vai o bit 0 e por último o bit 7 de cada byte). A transmissão é concluída pelo envio do stop bit (bit em 1);

- Em uma interface serial real, como já indicado acima, a transmissão é do bit menos significativo para o mais significativo, e não como foi feito no exemplo, do bit mais significativo (31) para o menos significativo (0);

- Em uma interface serial real pode-se transmitir um bit adicional antes do stop bit. Trata-se do bit de paridade ímpar, que permite a detecção de erros de transmissão pelo receptor. Erros de transmissão podem ocorrer em cabos muito longos ou em ambiente ruidosos, onde o equipamento trabalha próximo a motores ou fontes de ruído potentes. O bit de paridade é calculado de forma a garantir que o total de bits 1 transmitido (excluindo o stop bit) seja sempre um número ímpar. Por exemplo, ao transmitir o byte 00101100, como este byte já possui número ímpar de 1s, a paridade calculada será 0, enquanto que ao transmitir o byte 00001111, a paridade calculada será 1.

- Uma interface serial normalmente segue o padrão industrial RS-232, que pressupõe taxas mínima e máxima de transmissão de bits. Este padrão não define exatamente a taxa mínima, mas define a taxa máxima como sendo 115 Kbps (Kbps=Kilobits por segundo). Ora, a taxa usada no exemplo foi baseada no relógio de 100MHz do processador, sendo totalmente irreal na prática, devido às tecnologias legadas usadas em interfaces seriais RS-232.

O presente trabalho consistirá na modificação do sistema de transmissão serial visto em aula para remover algumas destas simplificações.

# FORMAÇÃO DOS GRUPOS

Formação dos grupos: Os grupos deverão ser de 2 ou 3 alunos. Não se aceita trabalhos individuais.

# TRABALHO A SER DESENVOLVIDO E REGRAS DO JOGO

Há três tarefas a realizar. As duas primeiras devem usar o projeto contendo apenas o transmissor serial e seu testbench e a última deve usar ao projeto contendo o transmissor, o processador MIPS, suas memórias e o testbench associado. Aconselha-se que estas tarefas sejam realizadas na ordem abaixo:

- Alterar o hardware do periférico para que este transmita palavras byte a byte, cada byte sendo enquadrado com start e stop bits. Modifique o transmissor e valide esta parte por simulação;

- Alterar o hardware para transmitir o bit de paridade junto com os dados; Modifique o transmissor e valide esta parte por simulação;

- Modificar a taxa de transmissão serial para um valor aceitável segundo a norma RS-232. Uma forma simples de fazer isto é inserir um divisor de relógio no transmissor, baixando este internamente de 100MHz para 100KHz (divisão por 1000). Depois de fazer isto, simule o sistema funcionando junto com o processador MIPS, este rodando a 100MHz.

- Formato do trabalho e avaliação: O trabalho deverá apresentado oralmente em aula de laboratório, no dia 28/11, em sala a ser divulgada. A ordem dos grupos será definida por sorteio, tão logo todos os grupos estejam definidos. A implementação deve ser enviada por e-mail ao professor da disciplina (e-mail: calazans@inf.pucrs.br) até o meio dia de 27/11. Esta deve conter os 3 projetos Active-HDL completos das três partes do trabalho, bem como formas de onda para cada projeto, mostrando a funcionalidade adicionada. Sendo a avaliação oral, o desempenho dos membros do grupo é avaliado individualmente, podendo gerar notas diferenciadas dentro de um mesmo grupo.

- Valor do trabalho: Este trabalho vale 50% da nota de Trabalho Prático da disciplina. Lembrando que o TP corresponde a 40% da composição da nota de G1, este TP1 corresponde a 20% do G1.