#### V 1.0 - De: 15/junho/2007 por Ney Calazans					Organização de Computadores-EC

Organização de Computadores – TP Final

Processadores e Periféricos

# INTRODUÇÃO

A última Unidade da disciplina estudou a expansão da organização de um processador para agregar novas funcionalidades. Isto inclui co-processadores e periféricos externos ao subsistema Processador-Memória. O estudo de caso do transmissor serial, estudado em aula e com implementação completa disponível na homepage da disciplina é a base do trabalho atual. Este estudo de caso é bastante realista, mas empregou algumas simplificações para facilitar sua compreensão. Dentre as simplificações realizadas, pode-se citar:

- Em uma interface serial real (tal como usada em mouses, consoles de jogos, etc. a transmissão serial é realizada byte a byte e não palavra a palavra, como no exemplo visto em aula. Nestes antes de enviar cada byte inicia-se com o start bit (0) quando a linha sai  do valor de repouso (1). Em seguida enviam-se os bits do byte, do menos significativo ao mais significativo (primeiro vai o bit 0 e por último o bit 7 de cada byte);

- Em uma interface serial real, como já indicado acima, a transmissão é do bit menos significativo para o mais significativo, e não como foi feito no exemplo, do bit mais significativo (31) para o menos significativo (0);

- Uma interface serial normalmente segue o padrão industrial RS-232, que pressupõe taxas mínima e máxima de transmissão de bits. Este padrão não define exatamente a taxa mínima, mas define a taxa máxima como sendo 115 Kbps (Kbps=kilobits por segundo). Ora, a taxa usada no exemplo foi baseada no clock de 100MHz do processador, sendo totalmente irreal na prática, devido ao tipo de tecnologia simples usadas em interfaces seriais do tipo RS-232.

O presente trabalho consistirá na modificação do sistema de transmissão serial visto em aula para remover estas simplificações.

# FORMAÇÃO DOS GRUPOS

Formação dos grupos: Os grupos deverão ser de 2 ou 3 alunos. Não se aceita trabalhos individuais.

# TRABALHO A SER DESENVOLVIDO E REGRAS DO JOGO

Há três tarefas a realizar neste trabalho. As duas primeiras devem usar o projeto contendo apenas o transmissor serial e seu testbench e a última deve usar ao projeto contendo o transmissor, o processador MIPS, suas memórias e o testbench associado. Aconselha-se que estas tarefas sejam realizadas na ordem abaixo:

- Alterar o hardware do periférico para que este transmita palavras byte a byte, cada byte sendo enquadrado com start e stop bits. Modifique o transmissor e valide esta parte por simulação;

- Alterar o hardware para transmitir dados do bit mais significativo de cada byte ao bit mais significativo deste. A ordem dos bytes em uma palavra pode ser qualquer, escolha uma ordem e documente-a; Modifique o transmissor e valide esta parte por simulação;

- Modificar a taxa de transmissão serial para um valor aceitável segundo a norma RS232. Uma forma simples de fazer isto e inserir um divisor de clock no transmissor, baixando este internamente de 100MHz para 100KHz (divisão por 1000). Depois de fazer isto, simule o sistema funcionando junto com o processador MIPS, este rodando a 100MHz.

- Formato do trabalho e avaliação: O trabalho deverá apresentado oralmente em aula de laboratório, no dia 27/06, em sala a ser divulgada. A ordem dos grupos será definida por sorteio. A implementação deve ser enviada por e-mail ao professor da disciplina (e-mail: calazans@inf.pucrs.br) até as 12h do mesmo dia. Esta deve conter os projetos Active-HDL completos das três versões do trabalho, bem como formas de onda para cada projeto, mostrando sua funcionalidade. Sendo a avaliação oral, o desempenho dos membros do grupo é avaliado individualmente, podendo gerar notas diferenciadas em um mesmo grupo.

- Valor do trabalho: Este trabalho vale 50% da nota de Trabalho Prático da disciplina. Lembrando que o TP corresponde a 40% da composição da nota de G1, este TP1 corresponde a 20% do G1.