Trabalho prático  - segunda parte -  Modificação da Arquitetura MRstd

Observação: utilizar os códigos disponíveis na página:

http://www.inf.pucrs.br/~moraes/org/mrstd/mrStd.vhd
http://www.inf.pucrs.br/~moraes/org/mrstd/mrStd_tb.vhd

 códigos de outros semestres não serão aceitos

Primeira modificação  (2,5 pontos)

Suprimir o registrador MDR.

- Esta modificação implica em pequenas alterações no bloco de dados e no bloco de controle.

- As instruções de load executarão em um ciclo de clock a menos.

- Validar esta versão, e antes de modificar o código para a próxima alteração salvar esta primeira modificação.

Segunda modificação  (3,5 pontos)

- Acrescentar o multiplicar e o divisor disponível no código da mrStd.vhd (supõe-se que a multiplicação e a divisão executem em um ciclo de clock – na prática é mais):

entity multip is

port(  A1, A2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);

multipH, multipL :  out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)

);

end multip;

entity divide is

port(  A1, A2 : in  STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0);

Quo, Resto :  out STD_LOGIC_VECTOR (31 downto 0)

);

end divide;

- Esta modificação envolve os seguintes passos:

- Incluir as instruções MULTU, DIVU, MFLO, MFHI no tipo inst_type;

- No bloco de dados as principais ações são: (1) alterar o multiplexador do sinal adD para considerar o registrador destino das instruções MFLO, MFHI; (2) instanciar o multiplicador e o divisor; (3) definir a condição para escrita nos registradores HI e LO; (3) instanciar dois registradores, afim de criar os registradores HI e LO; (4) alterar o multiplexador para a geração do sinal result.

- No bloco de controle decodificar as instruções MULTU, DIVU, MFLO, MFHI; e quando for instrução de multiplicação/divisão cuidar para que no último estágio da máquina de estados só se atualize o PC, e não o banco de registradores.

- Acrescente no código de teste, rotinas_aninhadas.asm, o seguinte conjunto de instruções:

main:   la      $s1, var_a      # incializa as variáveis

lw      $s1, 0($s1)

la      $s2, var_b

lw      $s2, 0($s2)

la      $s3, var_c

lw      $s3, 0($s3)

multu   $s1, $s2       # 7c 2e000000

mfhi    $t0

mflo    $t1

divu    $s1, $s2   # quo=e8 resto=8800

mfhi    $t0

mflo    $t1

multu   $s2, $s3   # 00950400

mfhi    $t0

mflo    $t1

divu    $s2, $s3   # quo=eA resto=88

mfhi    $t0

mflo    $t1

- Validar esta versão, e antes de modificar o código para a próxima alteração salvar esta primeira modificação.

Terceira modificação  (4,0 pontos)

- Alterar a interface com a memória externa. Transformar a arquitetura MRstd de Hardvard para Von Neumann.

- Mapa de memória que será utilizado – 1 kBytes para programa e  1 kBytes para dados, programas e pilha incluídos:

| - 0x800 | - pilha |
| --- | --- |
| - 0x400 | Quando o código objeto indicar endereço de dados (0x10010000), subtrai-se 0xFC00, o que resulta em 0x10000400. Como o endereço é de 16 bits, este endereço corresponde ao 0x400. - dados |
| - 0 | - programa |

- ‘

- Modificações no bloco de dados e bloco de controle. A única alteração necessária é na inicialização do SP, no banco de registradores, conforme abaixo:

g2: if i=29 generate -- SP

r29: entity work.regnbit generic map(INIT_VALUE=>x"10010400")

port map(ck=>ck, rst=>rst, ce=>wen(i), D=>RD, Q=>reg(i));

- No processador, MRstd, alterar a interface externa para considerar a nova interface unificada de memória:

entity MRstd is

port( clock, reset: in std_logic;

ceD, ceI, rw, bw: out std_logic;

address: out std_logic_vector(31 downto 0);

dataIO: inout std_logic_vector(31 downto 0));

end MRstd;

      - Observar que há apenas uma interface de endereçamento e uma interface de dados, porém com dois ce, um para indicar acesso à área de programas, ceI, e outro para indicar acesso à área de dados, ceD.

      - Acrescentar um multiplexador para seleção do endereço, uma atribuição para ativar ceD e outra atribuição para ativar ceI.

- Test_bench. Será fornecido parcialmente, cabendo ao aluno realizar as conexões entre o processador e a memória:

- http://www.inf.pucrs.br/~moraes/org/mrstd/mrStd_tb_von_neumann.vhd

- Há indicação “COMPLETAR”neste código, no local onde deve ser feita a conexão.

AVALIAÇÃO

- As modificações devem ser apresentadas ao professor no laboratório, utilizando além do código de referência (rotinas_aninhadas com mult/div) o programa assembly feito na primeira parte do trabalho.