# SIMULADOR ACTIVE HDL

Os objetivos específicos deste Laboratório são iniciar a utilização do ambiente de simulação Active-HDL, disponível para uso na disciplina, e realizar a simulação de um circuito exemplo, um acumulador de valores de 8 bits.

## Início do Projeto

| - Abra o programa ActiveHdl (avhdl.exe) - Passos: - Selecione “create new workspace” e OK - Selecione um nome para o workspace (por exemplo teste) e o diretório (por exemplo E:\temporario) - Selecione create an empty design e NEXT e NEXT - Escolha um nome para o projeto, exemplo acumulador e NEXT e FINISH - Deve-se obter a janela ao lado (se add New File não aparecer clicar no ‘+’ ao lado do nome acumulador): |  |
| --- | --- |

## Implementação de um Circuito Acumulador

| - Acumuladores são circuitos digitais básicos muitos empregados, compostos de um registrador que guarda resultados de um processo de acumulação e um operador combinacional que realizada as operações parciais cujos resultados são acumulados. - Um diagrama de blocos sucinto do circuito que deverá ser implementado está mostrado na Figura 1. Os sinais com nomes em caracteres pretos (reset, clock, saída) indicam entradas e/ou saídas externas (parte da entity do módulo VHDL), enquanto que os sinais com nome em azul são sinais internos do circuito. O somador e o registrador constituem o sistema acumulador, enquanto que o contador de oito bits é um exemplo muito simples de um gerador de parcelas da soma. | Figura 1 - Diagrama de blocos do sistema digital acumulador. |
| --- | --- |

Criação do arquivo VHDL

- Seu projeto deve ter como entradas os sinais de reset e clock, e como saída um vetor saída de 8 bits.

- No menu FileNewVHDL Source. Siga os seguintes passos para a criação do arquivo:

- Verifique se a opção “Add the generated file to the design” está selecionada e “next”.

- Indique o nome do arquivo, por exemplo “acumulador”, e “next”.

- Inicia-se agora o procedimento de inserção de pinos. Insira os pinos “clock”, “reset” e “saída” conforme a descrição que segue e a Figura 2:

- “new”, “name” clock, direção “in”;

- “new”, “name” reset, direção “in”;

- “new”, “name” saída, direção “out”, 8 bits, conforme figura abaixo. Depois FINISH.

Figura 2 - Janela de inserção do barramento de saída chamado “saída”.

| - Ao final da inserção dos pinos é aberta a janela com o modelo do arquivo VHDL. Observar na Figura 3 que o arquivo criado já contém a referência à biblioteca IEEE e ao package pertinente, onde os tipos std_logic estão definidos. Também aparece a definição da entity do seu módulo principal, faltando apenas completar a parte referente à arquitetura (architecture), cujo cabeçalho já está disponível. | Figura 3 - Arquivo aberto após a inserção dos pinos. |
| --- | --- |

Projeto do Acumulador

O projeto deste acumulador será decomposto em 3 partes: a definição dos elementos comuns, o circuito propriamente dito e o gerador de teste ou test bench.

- Primeira parte do projeto: Definição do elementos comuns. Aqui utilizaremos o conceito de “package” da linguagem VHDL, onde é definido o tipo regsize (vetor de 8 bits). O código encontra-se na Figura 4. Utilizar o help da ferramenta para compreender o significado das palavras reservadas de VHDL.

- Importante: toda a descrição do package é inserida no início do arquivo, na linha 1, antes dos comentários inseridos pelo wizard. Não se esqueça de que a cada nova design unit do tipo package ou entity, é necessário definir as bibliotecas usadas pela entidade em questão. Ou seja, o contexto de uma declaração de uso de uma biblioteca restringe-se à unidade de projeto (design unit) definida imediatamente após a declaração.

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

package comum is

subtype regsize is std_logic_vector(7 downto 0);

end comum;

Figura 4 - Estado do texto VHDL após a definição dos elementos comuns.

- Segunda parte do projeto: O circuito propriamente dito. Iniciar logo após o término do package (end comum). Acrescentar, às bibliotecas inseridas pelo Design Wizard, a biblioteca “IEEE.std_logic_unsigned.all”, que habilita o uso do operador ‘+’ entre tipos std_logic e std_logic_vector, a serem utilizados no contador, e o package “comum”, que conterá o somador e a definição do tipo regsize. O texto deve ficar como na  Figura 5.

Já inserido pelo wizard

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

Bibliotecas adicionais que devem ser inseridas

use work.comum.all;

entity acumulador is

port (

clock: in STD_LOGIC;

Já inserido pelo wizard

reset: in STD_LOGIC;

saida: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0)

);

end acumulador;

architecture acumulador of acumulador is ...............

Início do resto do projeto

Figura 5  - Estado do texto VHDL após a definição das bibliotecas adicionais.

- Declarar entre a architecture e o begin os sinais internos do circuito. Para este exemplo serão necessários três barramentos - opA, opB e soma - e dois sinais para o somador - cin e cout.

architecture acumulador of acumulador is

signal soma, opA, opB : regsize;

begin

- Agora deve-se montar o circuito entre o begin  e o “end acumulador”. Teremos 4 módulos executando em paralelo: dois registradores, o somador e a conexão da saída do registrador à saída do circuito. Ver Figura 6.

soma <= opA + opB	;			            -- somador

saida <= soma; 				            -- conexão da saída do registrador à saída do circuito

process (clock, reset)		   		            --- registrador incrementador de 8 bits, com entrada e saída opA

begin

if reset ='1' then   opA <= (others=>'0');

elsif (clock'event and clock='1') then  opA <= opA + 1;

end if;

end process;

process (clock, reset)				            --- registrador de 8 bits, com entrada soma e saída opB

begin

if reset ='1' then   opB <= (others=>'0');

elsif (clock'event and clock='1') then  opB <= soma;

end if;

end process;

Figura 6 - Estado do texto VHDL após a definição da arquitetura do acumulador.

- Terceira parte do projeto: O gerador de teste ou test bench. Sua função é gerar os estímulos para o circuito descrito. Para isto, declara-se o circuito implementado (no caso o acumulador) como um componente do test bench, utilizando-o na architecture deste último. Depois gera-se o reset com uma atribuição e o clock com um processo. O processo de geração do test bench está descrito na Figura 7.

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use work.comum.all;

entity tb is						-- entidade sem pinos

end tb;

architecture teste of tb is

signal reset, ck : std_logic;   				-- sinais internos

signal saida : regsize;

begin

a1:  entity work.acumulador port map(clock=>ck, reset=>reset, saida=>saida);     -- instância do acumulador

reset <= '1' , '0' after 10 ns;				-- gera o reset com atribuição

process				            	 -- gera o clock

begin

ck <= '1' after 10ns, '0' after 20ns;

wait for 20ns;

end process;

end teste;

Figura 7 - Conteúdo do arquivo VHDL que descreve o test bench do circuito acumulador.

## Compilação e Simulação

- Uma vez descrito o test bench, compila-se a descrição até não haverem mais erros. Use a opção Menu Design  Compile All.

- Depois deve-se realizar a simulação. Os passos para isto são:

- Opção de menu Simulation  Initialize Simulation. Nesta parte deve-se escolher qual módulo iremos simular. Deve-se escolher o módulo tb, pois este é o módulo de mais alto nível na hierarquia.

- Abrir o diagrama de tempos, clicando no botão relativo a esta função (ver Figura 8).

- Inserir na coluna da esquerda do diagrama de tempos os sinais que se deseja visualizar. O procedimento é simples: seleciona-se o módulo desejado e arrasta-se seu ícone com o mouse apertado para o diagrama de tempos, o que acrescenta todos os sinais na janela de visualização da simulação. Processo similar pode ser usado para mostrar um ou mais sinais individuais.

- Escolha a opção de menu Simulation  Run For tantas vezes quantas for necessário para enxergar uma porção significativa do comportamento do circuito.

- Verifique se a simulação está funcionando corretamente.

## Visão Geral do Ambiente de Desenvolvimento Active-HDL

A Figura 8 apresenta uma visão geral do ambiente de desenvolvimento da ferramenta Active-HDL. Alguns itens importantes estão comentados em azul.

Figura 8 - Visão Geral do Ambiente de Desenvolvimento Active-HDL

- Para melhorar a compreensão do tema, aconselha-se a realização, fora do horário de aula, de alguns tutoriais disponíveis a partir do ambiente Active-HDL, bem como a análise de documentações específicas. Exemplos importantes são:

- O tutorial Evita, acessível a partir da opção de menu Help  Interactive VHDL Tutorial do ambiente Active-HDL. Este tutorial também está disponível na área de download da disciplina;

- Os tutoriais HDL Entry and Simulation Tutorial e VHDL Testbench Tutorial, disponíveis a partir da opção de menu Help  On-Line Documentation;

- Exemplos selecionados do material denominado Application Notes e Package References, disponíveis a partir do mesmo local que os tutoriais supracitados.