BLOCO DE DADOS E VHDL

Contexto:

A estrutura geral do processador é:

Esta é a estrutura mais simples possível, pois é o primeiro contato com dos alunos com organização de computadores.

O bloco de dados é dado pela seguinte estrutura:

O objetivo é mostrar o bloco de dados em VHDL. A idéia é ensinar VHDL por modelos

Aula 1:

Olhando o desenho do bloco de dados temos que a micro-instrução proveniente do bloco de controle é formada pelo conjunto:

micro-instrução = { write_reg,  read_reg,  ALU_op,  ce,  rw,  lnz,  lcv }

A semântica destes sinais é:

- Write_reg: indica qual do(s) registradore(s) será(ão) escrito(s). Conforme o polígrafo temos a seguinte codificação (página 17):

| Denominação | Codificação | Descrição |
| --- | --- | --- |
| MAR | 000 | Escreve no registrador MAR. |
| MDR | 001 | Escreve no registrador MDR. |
| IR | 010 | Escreve no registrador IR. |
| PC | 011 | Escreve no registrador PC. |
| AC | 100 | Escreve no registrador AC. |
| RS | 101 | Escreve no registrador RS. |
| PC_MDR | 110 | Escreve simultaneamente nos registradores MDR e PC. |
| NULL | 111 | Não escreve em nenhum registrador. |

- Read_reg: indica qual do(s) registradore(s) será(ão) lido(s). Conformo o polígrafo temos a seguinte codificação (página 17):

| Denominação | Codificação | Descrição |
| --- | --- | --- |
| NULL | 000 | Não coloca nada em BUS_A nem em BUS_B. |
| MDR | 001 | Lê o registrador MDR para BUS_B. NADA em BUS_A |
| IR | 010 | Lê o registrador IR para BUS_B. NADA em BUS_A |
| PC | 011 | Lê o registrador PC para BUS_A. NADA em BUS_B |
| AC | 100 | Lê o registrador AC para BUS_A. NADA em BUS_B |
| RS | 101 | Lê o registrador RS para BUS_A. NADA em BUS_B |
| AC_MDR | 110 | Lê o registrador AC para BUS_A. Lê o registrador MDR para BUS_B. |
| PC_MDR | 111 | Lê o registrador PC para BUS_A. Lê o registrador MDR para BUS_B. |

- ALU_op: operação da Unidade Lógica Aritmética

| Operação | Codificação | Descrição |
| --- | --- | --- |
| Soma | 000 | BUS_C  BUS_A + BUS_B Gera N, Z, C e V. |
| Inc | 001 | BUS_C  BUS_A + 1 Gera N, Z, C e V. |
| Não | 010 | BUS_C  not BUS_A Gera N, Z |
| PassaB | 100 | BUS_C  BUS_B Gera N, Z |
| Ou | 101 | BUS_C  BUS_A or BUS_B Gera N, Z |
| E | 110 | BUS_C  BUS_A and BUS_B Gera N, Z |
| PassaA | 111 | BUS_C  BUS_A Gera N, Z |

- we, rw: controlam a operação com a memória.

- lnz: comanda a carga dos flags N (negativo) e Z (zero). Em função da instrução assembly é feita esta carga. Por exemplo, ver o OR, que só carrega N/Z.

- lcv: comanda a carga dos flags C (carry) e V (overflow). Em função da instrução assembly é feita esta carga. Por exemplo, ver a soma, que só carrega os quatro flags.

Exemplo de execução de instrução assembly:

O que iremos mostrar chama-se micro-simulação, que ilustra ciclo-a-ciclo o que ocorre na máquina.  Para isto, vamos utilizar o exemplo da página 21 do polígrafo. A instrução que será executada é LDA #33H. Significa que ao final da execução teremos o valor 33H no registrador acumulador.

| CK | DIN | DOUT | ALU_op | WR_reg | RD_reg | lnz | lcv | ce | rw | ADDR | MDR | IR | PC | AC | RS | N Z C V | Microcódigo | Ciclo de Máquina |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | -- | -- | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 0 0 0 | MAR  PC. | Busca LDA ,# |
| 1 | 40 | -- | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 00 | 40 | 00 | 01 | 00 | 00 | 0 0 0 0 | MDR  PMEM(MAR), PC++. |  |
| 2 | -- | -- | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 40 | 40 | 01 | 00 | 00 | 0 0 0 0 | IR MDR. |  |
| 3 | -- | -- | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 01 | 40 | 40 | 01 | 00 | 00 | 0 0 0 0 | MAR  PC. | Execução LDA ,# |
| 4 | 33 | -- | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 01 | 33 | 40 | 02 | 00 | 00 | 0 0 0 0 | MDR PMEM(MAR), PC++. |  |
| 5 | -- | -- | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 01 | 33 | 40 | 02 | 33 | 00 | 0 0 0 0 | AC  MDR, LNZ. |  |

Ciclo a ciclo:

| Ciclo 1: MAR  PC. Carrega o conteúdo do PC para o registrador MAR. [Lê do PC], [ALU opera em PASSA_A], e [grava no MAR] | Ciclo 2: MDR  PMEM(MAR), PC++. Operação na qual os alunos se enrolam. Explicar bem há dois caminhos paralelos, e que não há problema de ler e escrever o PC no mesmo ciclo (flip-flops mestre-escravo). | Ciclo 3: IR  MDR Terminou o ciclo de busca. O IR está carregado. Agora o bloco de controle decodifica e dispara as instruções de execução. |
| --- | --- | --- |

| Ciclo 4: MAR  PC. Primeiro ciclo da execução . | Ciclo 5: MDR  PMEM(MAR), PC++. Busca do operando na memória. | Ciclo 6: AC  MDR. Terminou a execução do LDA modo imediato de endereçamento. |
| --- | --- | --- |

Módulo 1 decodificador de leitura:

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity read_decoder is

A ORDEM DAS INSTRUÇÕES NÃO INTERESSA - paralelismo

port(read_reg:in std_logic_vector(2 downto 0);

r_mdr, r_ir, r_pc, r_ac, r_rs: out std_logic);

end read_decoder;

architecture read_decoder of read_decoder is

begin

---

--- Códigos de leitura nos registradores (codificação de leitura):

--- 1 MDR, 2 IR, 3 PC, 4 AC, 5 RS, 6 MDR/AC, 7 MDR/PC

---

r_mdr <= '1' when read_reg="001" or read_reg="110" or read_reg="111" else '0';

r_ir  <= '1' when read_reg="010"                                	else '0';

r_pc  <= '1' when read_reg="011" or read_reg="111"                 	else '0';

r_ac  <= '1' when read_reg="100" or read_reg="110"                 	else '0';

r_rs  <= '1' when read_reg="101"                                 	else '0';

end read_decoder;

Entendo a linguagem:

- Toda descrição VHDL inicia com a declaração de quais bibliotecas serão utilizadas. No nosso exemplo:

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

A declaração IEEE e std_logic indicam que o circuito está usando tipos que modelam estados lógicos além do ‘1’ e do ‘0’.  No caso std_logic temos 9 níveis lógicos:

TYPE std_ulogic IS ( 'U',  -- Uninitialized

'X',  -- Forcing  Unknown

'0',  -- Forcing  0

'1',  -- Forcing  1

'Z',  -- High Impedance

'W',  -- Weak     Unknown

'L',  -- Weak     0

'H',  -- Weak     1

'-'   -- Don't care

);

- Toda descrição VHDL é um par entidade-arquitetura.

- Entidade: declara a pinagem externa do circuito

- Arquitetura: detalha a implementação

Aqui detalhar os sinais de entrada. Mostrar que há um barramento de entrada de 3 bits que especificam qual é a operação de leitura, e 5 sinais de saída, cada um conectado posteriormente ao CE de cada registrador.

- Implementação.

A forma de implementação para este circuito é através de atribuições concorrentes:

r_mdr <= '1' when read_reg="001" or read_reg="110" or read_reg="111" else '0';

Esta forma de implementação é adequada quando se deseja implementar circuitos combinacionais do tipo decodificador, multiplexador, comparadores.

E o teste deste circuito para sabermos se funciona?

Utilizar test benchs.

Um VHDL simples é dado abaixo (rodar em aula):

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

use IEEE.Std_Logic_unsigned.all;

entity tb  is

end tb;

architecture a1 of tb is

signal read: std_logic_vector(2 downto 0) := "000";   -- INICIALIZADO!

signal r_mdr, r_ir, r_pc, r_ac, r_rs: std_logic;

begin

R_DECOD: entity work.read_decoder port map(read_reg=>read,

r_mdr=>r_mdr, r_ir=>r_ir, r_pc=>r_pc, r_ac=>r_ac, r_rs=>r_rs);

process

begin

wait for 20 ns;

read <= read + 1;

end process;

end a1;

- No início do TB (test bench) temos um novo componente (IEEE.Std_Logic_unsigned.all), que serve para fazer operações aritméticas entre vetores std_logic_vector. Na prática tem muito mais dentro deste pacote, não comentar ainda.

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

use IEEE.Std_Logic_unsigned.all;

- O par entidade-arquitetura dos TB não tem pinos externos, pois o objetivo é testar o circuito.

entity tb  is

end tb;

- Notar que entre a architecture e o begin foram colocados sinais. Estes sinais serão utilizados pelo circuito que será testado.

- A architecture tem duas partes:  instanciação do circuito em teste e o processo gerado de estímulos.

- Explicar o como utilizar port maps

- Explicar o process.  Mostrar aos alunos que o sinal foi inicialmente inicializado em “000”. O process fica parado 20ns com um dado valor, depois deste tempo o valor é incrementado (+1), e para novamente 20 ns. Este process é um laço infinito.

Simular em aula e comentar com eles o resultado:

| Valor Registrador | 000 NULL | 001 MDR | 010 IR | 011 PC | 100 AC | 101 RS | 110 MDR/AC | 111 MDR/PC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Aula 2:   ULA e registradores

Parte I - ULA:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity alu is

port(A_bus, B_bus:  in std_logic_vector(7 downto 0);

alu_op:        in std_logic_vector(2 downto 0);

C_Bus:         out std_logic_vector(7 downto 0);

n_inst, z_inst, c_inst, v_inst: out std_logic);

end alu;

architecture alu of alu is

signal A_bus_int, B_bus_int, C_bus_int : std_logic_vector(8 downto 0);

begin

A_bus_int <= '0' & A_bus;

B_bus_int <= '0' & B_bus;

C_bus <= C_bus_int (7 downto 0); -- toma n-1 bits menos significativos

process(alu_op, A_bus_int, B_bus_int)

begin

case alu_op is

when "000" =>  C_bus_int <= A_bus_int + B_bus_int;       -- soma

when "001" =>  C_bus_int <= A_bus_int + 1;               -- inc

when "010" =>  C_bus_int <= not A_bus_int;               -- not

when "100" =>  C_bus_int <= B_bus_int;                   -- passa B

when "101" =>  C_bus_int <= A_bus_int or B_bus_int;      -- ou lógico

when "110" =>  C_bus_int <= A_bus_int and B_bus_int;     -- e lógico

when "111" =>  C_bus_int <= A_bus_int;                   -- passa A

when others => C_bus_int <= A_bus_int;                   -- default: passa A;

end case;

end process;

n_inst <= C_bus_int(7);

z_inst <= '1' when (C_bus_int(7 downto 0) = "00000000")    else '0';

c_inst <= C_bus_int(8);

v_inst <= '1' when (A_bus_int(7)=B_bus_int(7) and

A_bus_int(7)/=C_bus_int(7)) else '0';

end alu;

- Bibliotecas – já explicado.

- Interface externa:

entity alu is

port(A_bus, B_bus:  in std_logic_vector(7 downto 0);

alu_op:        in std_logic_vector(2 downto 0);

C_Bus:         out std_logic_vector(7 downto 0);

n_inst, z_inst, c_inst, v_inst: out std_logic);

end alu;

Temos 2 barramentos de 8 bits de entrada, A_BUS e B_BUS, um barramento de saída de 8 bits, C_BUS, um barramento de 3 bits para designar a operação, 4 bits de flags:

IMPORTANTE:

- os 4 bits de flag são instantâneos, ou seja, ainda não foram carregados em registradores.

- este é também um circuito puramente combinacional.

- Sinais internos

architecture alu of alu is

signal A_bus_int, B_bus_int, C_bus_int : std_logic_vector(8 downto 0);

begin

- Temos 4 barramentos de 9 (nove) bits. A razão para estende a largura dos barramentos é permitir detectar carry e overflow.

- Implementação:

- Extensão dos  barramentos A e B

A_bus_int <= '0' & A_bus;

B_bus_int <= '0' & B_bus;

- Barramento de saída com os 7 bits menos significativos do barramento C interno

C_bus <= C_bus_int (7 downto 0); -- toma n-1 bits menos significativos

- Implementação da ULA propriamente dita, via um case.

process(alu_op, A_bus_int, B_bus_int)    // lista de sensitividade  explicar

begin

case alu_op is

when "000" =>  C_bus_int <= A_bus_int + B_bus_int;       -- soma

when "001" =>  C_bus_int <= A_bus_int + 1;               -- inc

when "010" =>  C_bus_int <= not A_bus_int;               -- not

when "100" =>  C_bus_int <= B_bus_int;                   -- passa B

when "101" =>  C_bus_int <= A_bus_int or B_bus_int;      -- ou lógico

when "110" =>  C_bus_int <= A_bus_int and B_bus_int;     -- e lógico

when "111" =>  C_bus_int <= A_bus_int;                   -- passa A

when others => C_bus_int <= A_bus_int;                   -- default: passa A;

end case;

end process;

- Flag de negativo é o 8° (oitavo) bit.  Insistir com os alunos que isto não é o bit de sinal, mas sim -(27), ou –128  complemento de dois.

n_inst <= C_bus_int(7);

- Flag de zero:  uso da atribuição concorrente, já visto antes, para implementar um comparador.

z_inst <= '1' when (C_bus_int(7 downto 0) = "00000000")    else '0';

- Flag de carry out:  é o 9° (nono). Simples.

c_inst <= C_bus_int(8);

- Flag de overflow:  é mais complicado... Também usa da atribuição concorrente A idéia é a seguinte, quando o barramento A e B forem de mesmo sinal (ambos positivos ou ambos negativos) e o sinal da resposta for diferente, é indicação que ultrapassamos a capacidade de representação em complemento de dois.

v_inst <= '1' when (A_bus_int(7)=B_bus_int(7) and

A_bus_int(7)/=C_bus_int(7)) else '0';

TESTE DA ULA:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

entity tb_ula  is

end tb_ula;

architecture a1 of tb_ula is

signal A, B, C : std_logic_vector(7 downto 0);

signal opula: std_logic_vector(2 downto 0) := "000";

signal n_inst, z_inst, c_inst, v_inst: std_logic;

begin

ALU: entity work.alu port map(A_bus=>A, B_bus=>B, C_bus=>C,

alu_op=>opula,

n_inst=>n_inst,

z_inst=>z_inst,

c_inst=>c_inst,

v_inst=>v_inst);

process

begin

wait for 20 ns;

opula <= opula + 1;

end process;

ÚNICA DIFERENÇA PARA O TEST BENCH ANTERIOR

A <=  x"40";

B <=  x"73";

end a1;

Verificando:

Código 0:  40H + 73H  = B3H   (soma de dois positivos, resultando em um negativo)

- 40H =  0100 0000

- 73H =  0111 0011

- B3H =  1011 0011,  só que em complemento de dois é:  -128 + 32+16+1+2 = - 77!   Logo os flags de negativo e overflow estão corretamente ativados.

Código 1:  Incrementa A  (mostrar o 41H e que os flags foram para zero)

Código 2:  NOT A

- 40H     =  0100 0000

- not 40H =  1011 1111  BFH

Código 3:  não definido, ver a condição default do case, que é PASSA_A

Código 4:  PASSA_B

Código 5:  OU

- 40H =  0100 0000

- 73H =  0111 0011

- OU:    0111 0011    73H

Código 6:  AND

- 40H =  0100 0000

- 73H =  0111 0011

- AND:   0100 0000    40H

Código 7:  PASSA_A

Modificar o TB para gerar diferentes valores de A e B, como a instrução abaixo:

A <=  x"40",  x”FE” after 200 ns, X”00” after 400 ns;

Exemplo onde ocorre carry e não ocorre overflow:

C4H +  73H  (1100 0100   + 0111 0011)  = (1) 0011  0111

- Inteiros positivos:   196 + 115 = 55, o carry out indica corretamente erro.

- Em complemento de dois:   -60 + 115 =  55 = 0011 0111, sem  overflow

Parte II – registradores

- Agora vamos iniciar com circuitos seqüenciais. Apresentar o circuito abaixo e explicar o funcionamento. INSISTIR:

  - no conceito de sensibilidade à borda (clock’event)

  - no conceito de evento assíncrono (reset) e evento síncrono (clock)

  - falar que o processo só é ativado quando alguém na lista de sensitividade mudar, ou seja, o reset ou o clock

  - não precisa do D e o CE na lista de sensitividade, pois ambos estão sujeitos ao clock.

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity reg_clear is

port(clock, reset, ce:in std_logic;

D:in std_logic_vector(7 downto 0);

Q:out std_logic_vector(7 downto 0);

end reg_clear;

architecture reg_clear of reg_clear is

begin

process (clock, reset)

begin

if reset='1' then

Q <= (others=>'0');

elsif (clock'event and clock='0')then    -- SENSIBILIDADE À BORDA DE DESCIDA

if ce='1' then

Q <= D;

end if;

end if;

end process;

end reg_clear;

- Se fôssemos fazer um LATCH, o process seria:

process (clock, D)

begin

if  clock='0' then

Q <= D;

end if;

end process;

  - sempre que ou o clock ou o D mudarem o processo é ativo. Se o clock estiver em  ‘0’ e o D mudar o Q muda  conceito de sensibilidade à nível, e não a borda.

  - LATCHs devem ser evitadas, devido ao seu comportamento “passante”

VAMOS SIMULAR:

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

use IEEE.Std_Logic_unsigned.all;

entity TB_REG  is

end TB_REG;

architecture a1 of TB_REG is

signal busC, pc: std_logic_vector(7 downto 0);

signal clock, reset, w_pc: std_logic;

begin

REG_PC: entity work.reg_clear port map (clock=>clock, reset=>reset,

ce=>w_pc,  D=>busC, Q=>pc);

w_pc <=  '1';      -- sempre habilitado

reset <= '1', '0' after 2 ns, '1' after 84 ns, '0' after 89 ns ;

-- gera o clock

process

begin

IMPORTANTE

clock <= '1', '0' after 5 ns;

wait for 10 ns;

end process;

busC <= x"01", x"AB" after 62 ns;

end a1;

- Neste TB tem muita coisa a explicar, entre os pontos importantes reforçar:

  - Geração de clock com processo periódico

  - Mostrar a geração de w_pc, reset e busC com tempos

  - mostrar o correto funcionamento do circuito:

Mudar o clock para aumentar/diminuir a freqüência, e também mudar o ciclo de serviço 
(duty cycle)

Registradores de estado:

- Este módulo é muito simples. Entram os flags instantâneos (da ULA), e em função dos comandos lnz e lcv os flags são carregados.

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

use work.cleo.all;

entity status_flags is

port(n_inst, z_inst, c_inst, v_inst, lnz, lcv, clock, reset:in std_logic;

n, z, c, v: out std_logic);

end status_flags;

architecture status_flags of status_flags is

begin

process(clock,reset)

begin

if (reset='1') then

n <= '0';

z <= '0';

c <= '0';

v <= '0';

elsif clock'event and clock='0' then

if lcv='1' then

c <= c_inst;

v <= v_inst;

end if;

if lnz='1' then

n <= n_inst;

z <= z_inst;

end if;

end if;

end process;

end status_flags;

Aula 3:   “PUTTING ALL TOGETHER”

- Distribuir aos alunos a descrição do bloco de dados (VHDL) e comparar com a figura do mesmo no início deste documento.

- Um único detalhe a mencionar que ainda não foi dito: o sinal hold. Este sinal congela o bloco de dados quando está em um. Ele só entra no módulo write_decoder.vhd, impedindo escritas nos registradores.

- A descrição do bloco de dados é composta basicamente pelos três módulos já vistos: decodificador, ULA e registradores.

- Há um conjunto de atribuições concorrentes utilizadas para conectar os registradores nos barramentos:

busB <= mdr     when r_mdr='1' else (others=>'Z');

busB <= ir_int  when r_ir='1'  else (others=>'Z');

busA <= pc      when r_pc='1'  else (others=>'Z');

busA <= ac      when r_ac='1'  else (others=>'Z');

busA <= rs      when r_rs='1'  else (others=>'Z');

Explicar a necessidade dos tri-states para evitar curto, assim como o cuidado que se dever ter no momento de criar o decodificador de leitura para que não hajam simultaneamente dois sinais em ‘1’ para o mesmo barramento.

- Mostrar e comentar sobre o package. Porque um package? Explicar o novo tipo microinstrucao.

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

package cleo is

constant bus_size: integer :=8;

subtype opcode  is std_logic_vector(2 downto 0);

subtype internal_bus is std_logic_vector(bus_size-1 downto 0);

type ram is array (0 to 255) of internal_bus;

type microinstrucao is record

w,r,u: opcode;

ce, rw, lnz, lcv : std_logic;

end record;

end cleo;

- Como ainda não vimos o bloco de controle, deveremos criar um test_bench apenas para validar o bloco de dados:

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

use IEEE.Std_Logic_unsigned.all;

use work.cleo.all;

entity TB_BLOCO_DADOS  is

end TB_BLOCO_DADOS;

architecture a1 of TB_BLOCO_DADOS is

signal clock, reset, hold: std_logic;

signal uins : microinstrucao;

signal n,z,c,v : std_logic;

signal address,datain, dataout, ir: internal_bus;

begin

DP: entity work.datapath port map (clock=>clock, reset=>reset,

Bloco de dados

hold=>hold, address=>address, datain=>datain, dataout=>dataout,

ir=>ir, uins=>uins, n=>n, z=>z, c=>c, v=>v);

-- gera o clock

process

begin

Geração dos sinais

básicos

clock <= '1', '0' after 5 ns;

wait for 10 ns;

end process;

reset <= '1', '0' after 2 ns, '1' after 284 ns, '0' after 289 ns ;

hold <=  '1', '0' after 12 ns;      -- sempre em '1'

process

begin

uins <= ("000", "011", "111",'0','0','0','0');  -- mar <- pc

wait for 10 ns;                                           -- 1 perído

uins <= ("110", "011", "001",'1','1','0','0');  -- mdr <- pmem(mar); pc++

Microinstruções

para a microsimulação vista no início da parte do bloco de dados

wait for 10 ns;

uins <= ("010", "001", "100",'0','0','0','0');  -- ir  <- mdr

wait for 10 ns;

uins <= ("000", "011", "111",'0','0','0','0');  -- mar <- pc

wait for 10 ns;                                           -- 1 perído

uins <= ("110", "011", "001",'1','1','0','0');  -- mdr <- pmem(mar); pc++

wait for 10 ns;

uins <= ("100", "001", "100", '0','0', '1','0'); -- ac <- mdr; lnz

wait for 10 ns;

wait for 10000 ns;       ---- PAROU

end process;

datain <= x"40", x"33" after 40 ns;

end a1;

mdr <- pmem(mar); pc++

Mar  PC

IR  MDR

Mar  PC

mdr <- pmem(mar); pc++

AC  MDR

Simulando todo o bloco de dados:

SUGESTÃO DE EXERCÍCIO: SIMULAR UM ADD EM MODO INDIRETO