ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES
LISTA DE EXERCÍCIOS 5 – Revisão da Matéria de Circuitos Digitais

Prof.: Ney Laert Vilar Calazans

1. Qual a diferença básica entre sistemas digitais combinacionais e seqüenciais? Dê exemplos de ambos.

2. Um sistema digital combinacional pode ser representado sob diversas formas, tais como a tabela-verdade, sistemas de equações de chaveamento, diagramas de decisão binários, diagramas de Hasse, diagramas de Venn, mapas de Karnaugh, diagramas de tempos, e diagramas de portas lógicas. Cite e descreva todas as formas de representação de sistemas digitais seqüenciais que voce conhece.

Solução Parcial: Algumas das formas de representação seqüenciais são o Grafo de Transição de Estados (“State Transition Graph” ou STG), a Tabela de Transição de Estados (“State Transition Table” ou STT), diagramas de portas lógicas, diagramas de tempos e o modelo formal Máquina de Estados Finita (“Finite State Machine” ou FSM).

3. Qual a relação entre as formas de representação de sistemas combinacionais e as formas de representação de sistemas seqüenciais? Exemplifique a relação.

4. Existe uma forma de representação não vista em sala de aula de grande importância, a Tabela de Transição de Estados Inversa (“Inverse State Table” ou IST), que pode ser derivada de uma das outras formas. A forma IST serve para diversos tipos de análise de um sistema seqüencial, entre outras para verificar se existem estados que jamais podem ser alcançados a partir de algum estado inicial, para obter descrições equivalentes de um sistema que contenham um mínimo número de estados (minimização de estados), etc. Esta tabela é similar em estrutura à STT, pois em ambas, linhas correspondem a estados e colunas correspondem a entradas do sistema. A diferença é que a IST é preenchida com um par de valores “(ST,o)”, onde “ST” é o subconjunto de estados que sob a entrada correspondente à coluna onde se encontra o par leva ao estado correspondente à linha onde se encontra o par, e “o” é a saída associada a qualquer uma das transições de estado  de um dos elementos de “ST” para  estado associado à linha. Dada a STT abaixo, que representa parcialmente um sistema digital seqüencial, construa a IST.

|  | qi\I | 0 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | q0 | q4,0 | q1,0 |
|  | q1 | q4,0 | q2,0 |
|  | q2 | q4,0 | q3,0 |
|  | q3 | q3,0 | q3,0 |
|  | q4 | q4,0 | q1,0 |

Suponha que o estado inicial é q1. Neste caso, a partir de análise da IST, existe algum estado inalcançável? E se o estado inicial for q4? E se for q3? Desenhe o STG para este exemplo. Mostre a descrição completa segundo uma FSM. Deduza os conjuntos de estados, de entradas e saídas e dê as funções de transição de estados e de saída sob a forma de um diagrama de portas lógicas. Para tanto, resolva o problema de codificação de estados, ou seja, codifique corretamente os estados da tabela em binário. Qualquer codificação serve, ou há codificações que levam a resultados incorretos?

5. Desenhe um circuito de captura de 1s e um circuito de captura de 0s. Se a porta AND do circuito de captura de 0s for trocada por uma porta NAND, como funciona este novo circuito? Dê um nome para o circuito. Solução Parcial: Trata-se de um oscilador controlado. Por quê?

6. Explique com um diagrama de tempos o funcionamento de um “latch” montado com portas NAND. Crie um diagrama de tempos para as entradas (S e R) e compute as saídas correspondentes. Explique as condições que podem resultar da passagem pelo estado proibido, em função das dimensões relativas dos atrasos das portas NAND.

7. O circuito da Figura abaixo é um verificador de paridade ímpar seqüencial, ou seja, ele recebe por uma entrada (“x”) uma seqüência de bits e gera como saída a informação se até agora os bits lidos contém um número ímpar (z=1) ou par (z=0) de 1s. Explique o funcionamento do circuito através de um diagrama de tempos. Note que o “clock” é ativo na borda de subida do relógio (Clock. A cada pulso de “clock” corresponde um bit de entrada.

Monte um circuito equivalente usando um flip-flop JK, ao invés de um SR. Dê as funções de transição de estados e de saída de ambos verificadores.

8. Transforme um flip-flop JK em um flip-flop D. Ou seja, acrescente portas lógicas ao flip-flop JK para que ele se comporte como um flip-flop D, do ponto de vista de entrada/saída (Dica: Faça o mapeamento a partir das tabelas de definição dos dois flip-flops, dadas em sala de aula). É possível fazer o contrário, ou seja, transformar um flip-flop D em JK? Se sim, implemente a transformação. Senão, explique porque.

9. Qual a diferença entre máquinas de Mealy e máquinas de Moore? Um flip-flop é um sistema seqüencial. Máquinas de Mealy servem para descrever qualquer sistema seqüencial. Não é possível descrever flip-flops usando o modelo máquina de Mealy. As três últimas asserções juntas formam uma contradição. Qual(is) das asserções está(ão) incorreta(s)? Explique sua resposta.

10. Determine se o circuito abaixo é síncrono ou assíncrono. Caso seja viável, classifique-o como uma máquina de Mealy ou de Moore. Mostre o funcionamento do sistema para 10 ciclos de “clock” na entrada (perceba que os flip-flops são sensíveis à borda de subida do “clock”), escolhendo um comportamento para a entrada “x”, e computando a saída “z” ao longo dos 10 ciclos.

Descreva o circuito como uma máquina de estados. Dê os conjuntos de entradas, estados e saídas, e faça uma STT e um STG.

11. Implemente um circuito capaz de contar pulsos de “clock” em binário. Faça primeiro um contador cíclico que conte módulo 4, ou seja “0 ->1 ->2 ->3 ->0 ->1 ->2 ->3 ->0 ->...”. Quantas entradas/saídas tem este contador? Escolha uma representação para os estados. Quantos estados tem a máquina (ou seja, de quantas situações distintas este circuito é capaz de se “lembrar”?). Implemente agora um contador módulo 6, ou seja, que conta “0 ->1 ->2 ->3 ->4 ->5 ->0 ->1 ->...”. Escolha o tipo de flip-flop a usar. Monte a STT para o circuito. Dê a função de transição de estados e a função de saída sob a forma de ROBDDs e de um diagrama de portas lógicas. Use Karnaugh para minimizar.