Prova P3	Disciplina: Organização de Computadores

Data: 20/06/97	Professor: Ney Laert Vilar Calazans

Aluno:		Turma: 128

OBSERVAÇÃO: A intrepretação das questões é parte da avaliação. Logo, não se responde a perguntas durante a realização da prova.

Algumas das questões desta prova estão relacionadas ao processador Intel 8085, cuja arquitetura é descrita na Figura abaixo, seguida de uma Figura que mostra os registradores disponíveis de alguma forma aos programadores em assembly language.

O Intel 8085 é um processador de 8 bits, ou seja, todos os registradores de dados (A, B, C, D, E, H, L e PSW) são de 8 bits. O mapa de memória é formado por até 65536 palavras de 8 bits (ou seja, bytes). Logo, os registradores que manipulam endereços são de 16 bits (SP e PC, e, em muitos casos o par de registradores de dados HL, e em alguns casos os pares BC ou DE). O registrador A, também chamado de acumulador, tem um papel especial, uma vez que qualquer operação da ULA usa ele como uma das entradas (veja a primeira Figura acima, que mostra isto). Internamente, existem dois “barramentos” (barramentos são conjuntos de fios que conduzem informação de um lado para outro do processador ou mesmo de ou para o mundo exterior. Os dois barramentos são o barramento de dados, de 8 bits (barra superior na primeira Figura acima) e o barramento de endereços, de 16 bits bits (barra superior na primeira Figura acima. Note que existe uma conexão entre estes barramentos através do PC. Existe ainda um barramento de controle que corresponde aos comandos e qualificadores que conectam o bloco de dados e o bloco de controle no modelo geral visto em aula. Foi comentado em aula que existem elementos multiplexadores entre o barramento e os registradores conectados a estes barramentos, controlados por linhas de comando que ditam a cada momento que registrador ou unidade de processamento está colocando dados no barramento, bem como que registrador ou unidade de processamento está recebendo dados do barramento. Note tambem que a arquitetura é mostrada de maneira abstrata na Figura. Por exemplo, não foi mostrado nela nem os registradores de dados não-acumuladores, nem o MAR, nem o MDR, embora estes certamente existam. Notem também que nem todos os registradores de controle possuem nomes idênticos aos do modelo geral visto em aula. Exemplo é o registrador de “flags”, que no I8085 se chama PSW (“Program Status Word”).

1. Explique o funcionamento da instrução do I8085 JNZ TATU, denominada “Jump if not Zero”. A semântica é a seguinte: A instrução deve desviar a execução de instruções se a última instrução aritmética executada não gerou como resultado o valor 0, em cujo caso, o “flag” Z valerá 0. Só existe um operando explícito, que é o endereço de memória associado ao rótulo TATU. É para este endereço que a execução deve ser desviada. Tipicamente, o código em linguagem de montagem seria o seguinte:

....

SCND:	JNZ TATU	; Instrução a ser detalhada

....		; Instrução executada se não saltar

...

TATU: 	.....		; Instrução a ser executada se saltar

.....

Assuma que o estado inicial do processador é o mostrado na Figura acima, e que o ciclo de máquina a iniciar é o ciclo de Busca. Mostre a evolução de estados do processador e da memória. Assuma que o estado é representado pelos valores armazenados nos registradores da máquina e pelos valores armazenados na memória. Note que no estado inicial representado na Figura, apenas a informação relevante é detalhada, ou seja, o valor do PC e do bit Z da PSW. Faça o mesmo com o os estados que você vai mostrar. Partindo do estado inicial acima, o salto condicional será executado ou não?

2. Em praticamente toda arquitetura de um processador, existem registradores de controle que desempenham os papéis dos registradores modelo vistos em aula. O que existe de semelhante e que diferencia o registrador de dados da memória (MDR) e o registrador de instruções (IR)?

3. Qual a diferença entre os modos de endereçamento indireto e indexado? Dê exemplos e discuta a aplicabilidade de ambos.

4. Implemente o grafo de transição de estados abaixo como um circuito síncrono, sob a forma de uma máquina de Mealy. Quantos “flip-flops” são necessários para realizar a implementação? Dê também os conjuntos de entradas, saídas, estados e as funções de transição de estados e de saída. Note que todas as informações já estão codificadas em binário.

Boa Sorte !