#### Última alteração: 02/Outubro/2000 por Fernando Moraes e Ney Calazans

# Arquitetura para o trabalho prático 
Organização de computadores – R6

Regras do jogo

- O trabalho de implementação pode ser realizado por até 3 alunos (grupo). Mais do que 3 alunos no grupo implicará automaticamente na não avaliação do trabalho.

- A apresentação será oral, teórico-prática, frente ao computador, onde o grupo deverá explicar ao professor o projeto, a simulação e a implementação. A avaliação de cada membro do grupo será individual, baseada no desempenho durante a apresentação. Questões individuais serão colocadas aos membros do grupo. Após a apresentação, entregar ao professor um disquete com o projeto (fonte do processador, fonte do test_bench e programas de teste em código objeto e assembly).

- Cada grupo deve desenvolver uma aplicação (no mínimo 40 instruções em linguagem de montagem) para o processador implementado, com utilização de pelo menos uma subrotina. Esta aplicação deve estar em um arquivo externo, cujo formato é detalhado ao final deste texto.

- O projeto deve ser composto de apenas 2 arquivos VHDL: um para o processador e outro para o test_bench. Mais que 2 arquivos VHDL entregues implica automaticamente a não avaliação do projeto.

- As apresentações ocorrerão na semana 27/11 - 01/12 (2 aulas para cada turma). Sistemática: metade dos grupos no primeiro dia, metade no segundo. Para marcar dia contatar o professor, desde que o projeto esteja avançado. A este caberá julgar se o trabalho está adiantado o suficiente para permitir a marcação da data de apresentação. As demais apresentações serão marcadas pelo professor no máximo 15 dias antes da primeira apresentação.

- Composição da nota (observar o peso de execução correta dos programas: 35%) :

| ESTRUT. GERAL 10 % | BL. DE DADOS 25 % | BL. CONTROLE 20 % | SIMULAÇÃO 25 % | SUBROTINA 10 % | TEST_BENCH 10 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Detalhes gerais

- A arquitetura proposta para implementação difere da arquitetura Cleópatra em vários aspectos. As principais diferenças são:

- dados e endereços são de 16 bits;

- existem 15 registradores de uso geral ao invés do Acumulador;

- todas as instruções são exatamente do mesmo tamanho, ou seja, 1 palavra de memória;

- a instrução contém o código da operação e o(s) operando(s), caso exista(m);

- arquitetura load-store: todas as operações lógico/aritméticas são entre registradores, e todas as operações de acesso à memória só fazem leitura (load) ou escrita (store);

- todas as instruções são executadas em exatamente 2 ciclos de relógio.

- Assim, este processador é praticamente uma máquina RISC, faltando contudo algumas características que existem em qualquer máquina RISC, tal como pipelines, assunto que será visto ao final da disciplina.

- A implementação do bloco de dados deve ser estrutural, utilizando-se componentes e atribuição para os registradores, multiplexadores, decodificadores, ULA, etc ...

- A implementação do bloco de controle deve ser comportamental, utilizando-se processos para a definição dos microcomandos.

Estrutura do Bloco de Dados da arquitetura R6

- O Bloco de Dados envia ao Bloco de Controle o conteúdo do registrador IR e o conteúdo do flag de estado.

- Nesta figura estão representados todos os 17 sinais que o bloco de controle deve gerenciar (em verde, itálico). Os sinais de clock e reset não estão representados, porém são utilizados por todos os registradores.

| Hardware do banco de registradores (16x16) | Hardware registrador SP |
| --- | --- |

### out_ula

### Registrador
16 bits (SP)

### Clock    reset

### wSP

### orgSP

### incSP

### Para mux2

### destSP

### inc/dec

Registradores

- Existem 15 registradores de propósito geral, R1 a R15 (16 bits cada). O banco de registradores tem uma porta de escrita e duas de leitura. Isto significa que é possível escrever em apenas um registrador por vez, porém é possível fazer duas leituras simultâneas, colocando o conteúdo de um registrador no SOURCE1 e o conteúdo de outro registrador (ou o mesmo) no SOURCE2.

- IR: registrador da instrução corrente (16 bits), armazena o código de operação (opcode) da instrução atual e o(s) operando(s) desta.

- PC (program counter): contador de programa (16 bits).

- SP (stack pointer): endereço do topo da pilha (16 bits), controla as subrotinas. Deve ser inicializado a cada programa com a instrução LDSP (carrega endereço do topo da pilha). Ele é “auto-incrementável” e “auto-decrementável”.

- Flag: bit que indica uma dada condição, a ser utilizada por desvios condicionais.

Funcionamento da pilha

- O  programa é armazenado do endereço 0 até um endereço N, logo, os endereços de programa crescem com os endereços da memória.

- A pilha cresce no sentido inverso da memória (Patterson ed. Bras. Página 71-72). A razão para isto é não interferir com a área de dados e programa.

- O conteúdo da registrado SP sempre aponta para a primeira posição livre da pilha.

Instruções

- Operações lógicas e aritméticas: soma, subtração, E, OU, OU exclusivo.

- Operações lógicas e aritméticas com constantes curtas: soma, subtração.

- Operações unárias sobre Rx: deslocamento para direita ou esquerda e inversão (NOT)

- Carga de metade de um registrador com uma constante (LDL e LDH)

- Armazenamento temporário do conteúdo de um dado registrador no topo da pilha. (PUSH e POP)

- Inicialização do flag de estado por 4 instruções específicas: DIF, EQL, SUP, INF.

- Inicialização do apontador de pilha (LDSP) e retorno de subrotina (RTS)

- NOP (no operation): operação vazia (útil para laços de espera e reserva para código futuro)

- HALT: suspende a execução posterior de instruções

- Load (leitura de posição de memória para Rx)

- Armazenamento do valor de Rx na memória (ST)

- Saltos e chamada de subrotina com endereçamento relativo com deslocamento curto ou longo (contido em um registrador)  e endereçamento absoluto (a registrador)

Modos de endereçamento

- Registrador: operando é conteúdo do registrador indicado na instrução. Todas as operações lógico e aritméticas.

- Registrador indireto: endereço do operando está em registrador. Instruções LD e ST.

- Imediato (#): operando está contido na instrução.

- Relativo ao PC: operando é constante em complemento de 2 a ser somada aos conteúdos do PC para assim gerar o endereço do operando (somente para saltos e chamada de subrotina). A constante deve ter o sinal extendido (Patterson ed. Bras. Página 126).

- Observação: não há modo direto de endereçamento.

Ciclo de busca (1 ciclo de relógio)

- Deve ser realizado em um ciclo: t0:   IR  PMEM(PC);   PC++;

Ciclo de execução (1 ciclo de relógio)

- Observar que todas instruções têm a fase de execução realizada em um ciclo de relógio.

- Observar que para carregar uma constante igual ao tamanho da palavra (16 bits), é necessário executar 2 instruções consecutivas (LDL e LDH).

- Para ler/escrever um dado contido em um endereço (16 bits) são necessárias 3 instruções em linguagem de montagem: as duas primeiras carregam em um registrador a parta alta e baixa de um endereço (LDL e LDH) e a terceira instrução realiza a leitura/escrita (LD ou ST).

Exemplo:	LDH 	R1, #03H

LDL 	R1, #27H
LD 	R5, R1          ; armazena em R5 o conteúdo do endereço de memória 0327H

Formato de instrução (IR)

- Os 4 bits mais significativos de todos os formatos contêm a primeira parte do código da operação (OPCODE1, bits 15-12). A tabela abaixo resume os formatos de instrução, todos ocupando exatamente 16 bits.

| Formato | bits 15 - 12 | bits 11 - 8 | bits 7 - 4 | bits 3 - 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OPCODE1 | deslocamento (12 bits) |  |  |
| 2 | OPCODE1 | R target | Constante (8 bits) |  |
| 3 | OPCODE1 | R target ou OPCODE2 | R source1 ou OPCODE2 | R source2 |

Modificações em relação às arquiteturas “R” anteriores:

- Operações com modo de endereçamento imediato curto.

- Permite operações com somas/subtrações no intervalo –128 (1000 0000) a +127 (0111 1111).

- Substitui as operações INC e DEC

- Não existem mais os flags de estado carry, overflow, negativo e zero. A ULA não gera flags. O flag de estado passa a ser gerado por 3 instruções específicas: DIF, EQL, SUP, INF.

- Testar se o conteúdo regX é igual ao de regY:	EQL Rx, Ry

- Testar se o conteúdo regX é diferente ao de regY:	DIF Rx, Ry

- Testar se o conteúdo regX é maior ao de regY:	SUP Rx, Ry

- Testar se o conteúdo regX é menor ao de regY:	INF Rx, Ry

- Todos os saltos, incluindo chamada a subrotinas, passam a ser condicionais ao único flag de estado.

- Armazenamento temporário do conteúdo de um dado registrador no topo da pilha. Inclusão das instruções PUSH e POP.

- O registrador R0 não é um registrador, mas a constante 0 (zero). Assim, pode-se fazer:

- Colocar o flag em um (para salto incondicional):   	EQL R0,R0

- Colocar o flag em zero:   	DIF R0,R0

- Testar se o conteúdo de dado registrador é igual a zero:	EQL Rx, R0

- Testar se o conteúdo de dado registrador é diferente de zero:	DIF Rx, R0

- Testar se o conteúdo de dado registrador é maior que zero:	SUP Rx, R0

- Testar se o conteúdo de dado registrador é menor que zero:	INF Rx, R0

- Substituir a instrução MOV (move o conteúdo de R1 para R2):  	ADD R2, R1, R0

- Substituir a instrução NEG:  	SUB R2, R0, R1

- Registrador PC não é auto-incrementável. O PC deve ser incrementado pela ULA.

- Operações com campos marcados “-“ devem ser colocados em “0000”.

Formato do arquivo de programa em código objeto (exemplo na última página)

- n linhas, contendo cada uma 9 caracteres no formato “xxxx yyyy”, onde xxxx é o endereço com 16 bits (4 dígitos hexadecimais) e yyyy é a instrução com 16 bits (4 dígitos hexadecimais).

- este arquivo deve ser carregado na memória quando o reset é ativado, no início da simulação.

Instruções

- A tabela abaixo especifica a codificação de todas as instruções da arquitetura R3:

- Rt = Rtarget [destino], Rs1 = Rsource1, Rs2 = Rsource2

- Lembrando:

- Todos os saltos são condicionais

- As comparações de maior ou menor são para POSITIVOS (para simplificar)

| Instrução | ## FORMATO DA INSTRUÇÃO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15 – 12 | 11 - 8 | 7 - 4 | 3 - 0 | ### AÇÃO |
| ADD Rt, Rs1,Rs2 | 0 | R target | R source1 | R source2 | Rt  Rs1 + Rs2 |
| SUB Rt, Rs1,Rs2 | 1 | R target | R source1 | R source2 | Rt  Rs1 - Rs2 |
| AND Rt, Rs1,Rs2 | 2 | R target | R source1 | R source2 | Rt  Rs1 and Rs2 |
| OR Rt, Rs1,Rs2 | 3 | R target | R source1 | R source2 | Rt  Rs1 or Rs2 |
| XOR Rt, Rs1,Rs2 | 4 | R target | R source1 | R source2 | Rt  Rs1 xor Rs2 |
| ADDI Rt, cte8 | 5 | R target | Constante |  | Rt  Rt + ext_sinal & constante |
| SUBI Rt, cte8 | 6 | R target | Constante |  | Rt  Rt - ext_sinal & constante |
| LDL Rt, cte8 | 7 | R target | Constante |  | Rt  RtH & constante |
| LDH Rt, cte8 | 8 | R target | Constante |  | Rt  constante & RtL |
| POP Rt | A | R target | 1 | - | Rt  PMEM(SP+1) ; SPSP+1 |
| PUSH Rs1 | B | 1 | R source1 | - | PMEM(SP)Rs1 ; SPSP-1; |
| LD Rt, Rs1 | A | R target | 2 | R source2 | Rt  PMEM (Rs2) |
| ST Rs2, Rs1 | B | 2 | R source1 | R source2 | PMEM (Rs2)  Rs1 |
| SL Rt, Rs1 | C | R target | 0 | R source2 | Rt  Rs2[14:0] & flag |
| SR Rt, Rs1 | C | R target | 1 | R source2 | Rt  flag & Rs2 [15:1] |
| NOT Rt, Rs1 | C | R target | 2 | R source2 | Rt  not (Rs2) |
| DIF Rs1, Rs2 | D | 0 | R source1 | R source2 | if Rs1  Rs2 then flag=1 else flag=0 |
| EQL Rs1, Rs2 | D | 1 | R source1 | R source2 | if Rs1 = Rs2 then flag=1 else flag=0 |
| SUP Rs1, Rs2 | D | 2 | R source1 | R source2 | if Rs1 > Rs2 then flag=1 else flag=0 |
| INF Rs1, Rs2 | D | 3 | R source1 | R source2 | if Rs1 < Rs2 then flag=1 else flag=0 |
| LDSP Rs1 | D | 4 | R source1 | - | SP  Rs1 (inicializa o apontador de pilha) |
| NOP | D | 5 | - | - | nenhuma ação |
| RTS | D | 6 | - | - | PC PMEM(SP+1) ; SPSP+1 |
| HALT | D | 7 | - | - | suspende seqüência de ciclos de busca e execução |
| JMPR Rs1 | D | 8 | R source1 | - | if (flag =1) PC  PC + Rs1 |
| JSRR Rs1 | D | 9 | R source1 | - | if (flag =1) { PMEM(SP)PC ; SPSP-1; PC PC+ Rs1 } |
| JMP Rs1 | D | A | R source1 | - | if (flag =1) PC  Rs1 |
| JSR Rs1 | D | B | R source1 | - | if (flag =1) { PMEM(SP)PC ; SPSP+1; PC Rs1 } |
| JMPD desloc | E | Deslocamento |  |  | if (flag =1) PC  PC + ext_sinal & desloc |
| JSRD desloc | F | Deslocamento |  |  | if (flag =1) { PMEM(SP)PC ; SPSP+1; PC PC + ext_sinal & desloc } |

##### EXECUÇÃO DAS DIVERSAS INSTRUÇÕES NO BLOCO DE DADOS (auxilia na montagem das microinstruções)

EXEMPLO DE PROGRAMA PARA TESTAR O PROCESSADOR R6

FFFF FFFF    ; ----------------------------------------------------------

FFFF FFFF    ; ESTE PROGRAMA TESTE TODAS AS INSTRUÇÕES DO PROCESSADOR R6

FFFF FFFF    ;

FFFF FFFF    ; FERNANDO GEHM MORAES - 01/OUTUBRO/200

FFFF FFFF    ; ----------------------------------------------------------

0000 7108   ;

0001 8110   ;  LOAD R1, #1008

0002 7234   ;

0003 8212   ;  LOAD R2, #1234

0004 73DC   ;

0005 83FE   ;  LOAD R3, #FEDC

0006 0412

0007 1512

0008 2612

0009 3712

000A 4812   ; testa respectivamente adição, subtração, and, or, xor

000B 5101

000C 510F

000D 51FF   ; testa soma em modo imediato

000E 6201

000F 6204

0010 62FF   ; testa subtração em modo imediato

0011 7DFF   ;

0012 8D01   ;  LOAD RD, #01FF

0013 D4D0   ;  carrega o topo da pilha com o conteúdo do registrador RD

0014 D000   ;  SETA O FLAG comparando 0=0 ?

0015 7100

0016 8101

0017 DB10   ; ********* salta para subrotina apontada pelo R1 (endereco 0100)  *********

0018 D000   ; SETA O FLAG comparando 0=0 ?

0019 7730

001A 8700

001B DA70   ; salta para o endereco contido no registrador 7 (30H)

0030 7710

0031 8700

0032 D870   ; salta relativo para o endereco 33H+10H=43H

0043 E050   ; salto para o endereco 44H+50H=

0094 D700   ; *********** HALT HALT *******************************************

0100 B110   ; SUBROTINA QUE TESTA O EMPILHAMENTO E DESEMPILHAMENTO DE REGISTRADORES

0101 B120

0102 B130

0103 B140   ; empilha os registradores 1 a 4

0104 7109

0105 8100

0106 D910    ; CHAMA OUTRA SUBROTINA -MODO RELATIVO A PC (110H-107H=09H)

0107 A410

0108 A310

0109 A210

010A A110   ; recupera da pilha os registradores 1 a 4

010B D600   ;  ****** rts *****************

0110 4111   ; SUBROTINA QUE zera com xor os registradores 1 a 4

0111 4222

0112 4333

0113 4444

0114 F013  ;  subrotina relativo ao PC, sala 13 palavras indo para o endereço 0128

0115 D600  ;  ****** rts *****************

0128 7190  ; SUBROTINA QUE TESTA O LOAD E O STORE

0129 8101

012A 73AA

012B 83BB

012C B231  ; grava o conteúdo do registrador 3 no endereço contido no registrado 1 (190H ou 400)

012D AF21  ; lê o conteúdo do endereço contido no reg 1, gravando no reg 15

012E C101

012F C212

0130 C323  ; testa sl, sr e not

0131 D600  ;  ****** rts *****************