| - Considere o circuito ao lado, composto por 3 módulos: árbitro, circuito 1, circuito 2. A função do árbitro é permitir que um dado circuito escreva na "linha de dados". Considere que a linha de dados contenha apenas 1 bit (serial) e que um pacote de dados contenha 12 bits: os 4 primeiros contém o endereço do módulo ao qual se destina um pacote de dados e os demais 8 bits os dados. |  |
| --- | --- |

- Descreva em VHDL o circuito top que contenha dois módulos TX e um árbitro. A interface externa do circuito serão os sinais clock, reset, word1, start1, word2, start2.

entity top is

port (clock, reset, start1, start2: in std_logic;

word1, word2: in std_logic_vector(11 downto 0);

data: out std_logic

);

end top;

- Faça um teste bench, onde ocorra a solicitação simultânea de envio de duas palavras.

- O test_bench deve:

- a/ instanciar o circuito top

- b/ gerar clock e reset

- c/ gerar os start e o word

- d/ verificar o data do barramento

Resposta do árbitro aos requests

- Explique o comportamento da simulação acima e a do test bench implementado.