Profs. Fernando Gehm Moraes/Ney Laert Vilar Calazans	13/abril/2009

EXERCÍCIOS PARA A UNIDADES I E II DE 
ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES (EC) E PARA UNIDADES II e III DA DISCIPLINA DE ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES II (CC)

PROGRAMAÇÃO EM LINGUAGEM DE MONTAGEM

- Descreva, com suas palavras, os cinco modos de endereçamento empregados no processador MIPS listados abaixo. Exemplifique cada um deles com pelo menos uma instrução.

  - A registrador

  - Imediato

  - Base-deslocamento

  - Relativo ao PC

  - Pseudo-absoluto

- Suponha que se deseje implementar as seguintes pseudo-instruções:

bgt $t5, $t3, L	# semântica em C: if ($t5 > $t3) goto L

bge $t5, $t3, L	# semântica em C: if ($t5 >= $t3) go to L

- Mostre como implementar estas pseudo-instruções utilizando instruções reais do MIPS. Por exemplo, a pseudo-instrução ‘la’ é implementada com as instruções ‘lui e ‘ori’ com operandos calculados adequadamente.

- Geração manual de código objeto:

- Considere a instrução “and Rd, Rs, Rt” e o seu formato abaixo. Pede-se: qual o valor hexadecimal correspondente ao código objeto da instrução “and $t1, $t0, $v0”? (utilize o código dos registradores conforme o anexo existente no final deste documento).

|  | 31 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15 - 11 | 10 - 6 | 5 - 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AND Rd, Rs, Rt | 00 | Rs | Rt | Rd | 00 | 24 (hexa) |

- Considere a instrução “sw Rt, Imed16(Rs)” e o seu formato abaixo. Pede-se: qual o valor hexadecimal correspondente à instrução “sw $t1, 364($s1)”? (utilize o código dos registradores conforme o anexo existente no final deste documento).

|  | 31 - 26 | 25 - 21 | 20 - 16 | 15-0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW Rt, Imed16(Rs) | 2B | Rs | Rt | Imed16 |

- Desmontagem (disassembly) manual de código objeto. Determine qual instrução corresponde ao código objeto 0x1109001C.

- Escreva um fragmento de código em linguagem de montagem do MIPS que corresponda ao código C abaixo.

for(i=0; i<=10; i++)  {a[i] = b[i] + c; }

Suponha que ‘a’ e ‘b’ são vetores de palavras (escolha o tamanho deles, corretamente) e que o endereço-base do vetor ‘a’ está em $s0 e o de ‘b’ em $s1. Suponha ainda que o registrador $t0 já está associado à variável ‘i’ e $s2 já está associado à variável ‘c’.

- Quantas instruções são executadas durante o processamento deste código na sua implementação?

- Quantos acessos à memória de dados ocorrem na sua implementação?

- Escreva um fragmento de código correspondendo ao código C abaixo.

while ( save[i] != k )

i = i + j;

Este trecho de código deve percorrer o vetor ‘save’ a partir da posição ‘i’, incrementado o passo de leitura no vetor conforme o valor de ‘j’. Quando o conteúdo do vetor ‘save[i]’ for igual a ‘k’ o laço termina.

- Utilização de instruções para acesso a byte.

Analise o código abaixo. Este programa tem por objetivo descompactar uma cadeia de caracteres compactada. Ele grava cada caractere da cadeia original  em uma palavra de 32 bits.

main:la		$s0, string	# $s0  end. início da cadeia comp

la		$s1, letras	# $s1  end. da cadeia descomp

loop:lb		$t1, 0($s0)	# acesso à byte: instrução lb 

# leitura de uma letra

blez		$t1, fim		# termina ao final da cadeia

sw		$t1, 0($s1)	# grava letra em palavra de 32 bits

addiu		$s0,$s0, 1		# observe: ponteiro anda de 1 em 1

addiu		$s1,$s1, 4

j		loop

fim:	li		$v0,10

syscall

.data

string: .asciiz	"teste de byte"	# o montador SPIM insere um ‘0’ ao final da cadeia

letras: .word	0x0

- A área de dados deve manter o alinhamento de 32 bits. Responda: quantas palavras (de 32 bits) a cadeia acima ocupa? Quantos bytes de “enchimento” foram necessários na última palavra?

- E se a cadeia fosse “"teste de byte xy"”?  Responda às perguntas do item acima e justifique.

- A representação da cadeia assumida pelo código acima é little-endian ou big-endian? Justifique sua resposta.

- Uso de instrução AND para “mascaramento” de bits de uma palavra.

Suponha a seqüência de palavras abaixo:

dados: .word    0x74657374  0x65206465  0x62797465  0x00664589

Escreva um procedimento (com salvamento de contexto, se for necessário) para contar quantas vezes um determinado valor de 8 bits, armazenando no byte menos significativo do registrador $a0, ocorre na seqüência “dados”. O resultado deve retornar no registrador $v0. O critério de parada é a existência de um byte “00” em “dados” (assuma que estes dados estão armazenados em uma máquina com representação little endian). Os bytes pesquisados são apenas aqueles alinhados de 8 em 8 bits a partir do início da palavra. Assim, se $a0 contiver 0x74, o programa responde 3 (por quê?). Por outro lado se $a0 contém 0x46, o programa responde 0 (por quê?).

Implementar o procedimento “conta-letras” conforme o seguinte pseudo-código:

Conta_letras($a0) {

$v0  0

$s0  *dados

while(1) {

$t1  pmem ($s0)     // lê da posição de memória dados

for(i=0; i<4; i++)   //  analisará cada um dos 4 bytes de $t1

{

$t0  $t1 and 0xFF	// mascara os 24 bits mais significativos

se( $t0==0 )     then  “fim do procedimento”

se( $t0==$a0 )   then  $v0  $v0 + 1

deslocar $t1 8 bits para a direita

}

$s0  $s0 + 4;		// avança uma posição em dados

}

}

- Considerando que o modo de endereçamento relativo ao PC tenha sido compreendido, explique qual o problema acontece na seqüência de código abaixo, e como este pode ser resolvido. Tente testar o problema a nível de simulação. O que acontece?

aqui:		beq $t1, $t2, acolah

…

# existem mais de 100 mil palavras de memória entre

#	aqui e acolah

…

acolah:	add $t1, $t1, $t1

Anexo : Lista das equivalências e convenções para banco de registradores do MIPS

| Número (Decimal) | Nome | Convenção |
| --- | --- | --- |
| $0 | $zero | Constante 0 |
| $1 | $at | Reservado para o montador |
| $2 | $v0 | Valor de retorno de subrotinas |
| $3 | $v1 | Valor de retorno de subrotinas |
| $4 | $a0 | Argumento passado a subrotinas |
| $5 | $a1 | Argumento passado a subrotinas |
| $6 | $a2 | Argumento passado a subrotinas |
| $7 | $a3 | Argumento passado a subrotinas |
| $8 | $t0 | Registrador geral temporário |
| $9 | $t1 | Registrador geral temporário |
| $10 | $t2 | Registrador geral temporário |
| $11 | $t3 | Registrador geral temporário |
| $12 | $t4 | Registrador geral temporário |
| $13 | $t5 | Registrador geral temporário |
| $14 | $t6 | Registrador geral temporário |
| $15 | $t7 | Registrador geral temporário |
| $16 | $s0 | Registrador geral, salvo/recuperado em subrotinas |
| $17 | $s1 | Registrador geral, salvo/recuperado em subrotinas |
| $18 | $s2 | Registrador geral, salvo/recuperado em subrotinas |
| $19 | $s3 | Registrador geral, salvo/recuperado em subrotinas |
| $20 | $s4 | Registrador geral, salvo/recuperado em subrotinas |
| $21 | $s5 | Registrador geral, salvo/recuperado em subrotinas |
| $22 | $s6 | Registrador geral, salvo/recuperado em subrotinas |
| $23 | $s7 | Registrador geral, salvo/recuperado em subrotinas |
| $24 | $t8 | Registrador temporário |
| $25 | $t9 | Registrador temporário |
| $26 | $k0 | Reservado para o núcleo do SO |
| $27 | $k1 | Reservado para o núcleo do SO |
| $28 | $gp | Ponteiro global (Global pointer) |
| $29 | $sp | Apontador do topo da pilha |
| $30 | $fp | Apontador de quadro (Frame pointer) |
| $31 | $ra | Registrador que salva endereço de retorno de subrotina |