- Dado o programa abaixo, calcule o número de ciclos de clock consumidos para sua execução.

| programa |  |  | Solução do problema |
| --- | --- | --- | --- |
|  | LDA | END1 |  |
|  | ADD | END2,I |  |
|  | STA | END3 |  |
|  | AND | #0F |  |
|  | JZ | FIM,R |  |
|  | NOT |  |  |
| FIM: | HLT |  |  |
| END1: | DB | #3AH |  |
| END2: | DB | END4 |  |
| END3: | DB | #0 |  |
| END4: | DB | #16 |  |

Pede-se:

- Dado que o clock do processador é de 100 MHz, em quanto tempo (segundos) o programa é executado?

- Qual o CPI médio para este programa?

- A tabela abaixo ilustra um exemplo de programa a ser executado pelo Processador Cleópatra.

| Endereço na memória | Mnemônicos e/ou Dados | Código objeto (preencher) |
| --- | --- | --- |
| 0 | LDA # |  |
| 1 | 90H |  |
| 2 | JN ,R |  |
| 3 | 02H |  |
| 4 | ADD # |  |
| 5 | F4H |  |
| 6 | AND # |  |
| 7 | 87H |  |
| … | … |  |

Pede-se:

- Preencha o campo correspondente ao código objeto deste trecho de programa.

- Compute o número de ciclos de relógio para executar este programa.

- Supondo que o relógio seja de 50 MHz, quanto tempo este programa leva para ser executado?

- Em um dado projeto, decidiu-se utilizar o processador Cleópatra para operar como um timer programável, para controlar o estado de uma lâmpada. Para isto, utilizou-se como freqüência de clock 1 KHz (período 1ms). O programa deve ler da posição de memória tempo a quantidade de segundos que a lâmpada deve permanecer em cada um dos estados (apagado/aceso). O corpo do programa é dado abaixo:

- .code

- apaga:     lda   #00H

- sta   lampada   ; apaga a lâmpada

- lda tempo

- sta aux

- x1:        lda aux

- add #0FFH

- jz  acende,R

- sta aux

- jsr calc_1s,R     ; aguarda 1s

- jmp  x1,R

- acende:    lda   #01H

- sta   lampada                     ; acende a lâmpada

- lda tempo

- sta aux

- x2:        lda aux

- add #0FFH

- jz  apaga,R

- sta  aux

- jsr calc_1s,R     ; aguarda 1s

- jmp  x2,R

- calc_1s:       ; <escreva seu código aqui>

- rts

- .endcode

- .data

- tempo:       db #0AH  ; tempo em segundos, neste caso 10 segundos]

- aux:         db #0

- lampada:     db #00H  ;

- .enddata

- Pede-se: Escreva a subrotina para processar 1 segundo, considerando o clock dado. Justificar as escolhas feitas.  Qual o erro gerado nesta rotina, e pelos laços externos?

- Execute a micro-simulação do programa 1 para as quatro primeiras instruções.

| CK | DATA | MAR | MDR | IR | PC | AC | n/z/c/v | Microinstrução |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F E F E F E 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0/0/0 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |