Tratamento do BEQ no MIPS monociclo

## Segundo a definição da arquitetura do MIPS:

- O registrador PC pode receber ou o valor incrementado (+4) ou um novo valor;

- O novo valor é o resultado da soma entre o PC atual com o deslocamento;

- O deslocamento é definido em palavras. Logo, este deve ser multiplicado por 4 (em hardware, multiplicar por 4 é obtido deslocando um vetor binário dois bits para a esquerda, preenchendo as duas primeiras posições com 00), para obter o novo endereço do PC.

Modificações para inclusão do BEQ

- Criar o valor BEQ em INST_TYPE. No bloco de controle, decodificar o BEQ.

- Tornar o PC atual um registrador sensível à borda de descida do clock (mude a descrição do registrador, criando um novo tipo, diferente apenas na sensibilidade à borda de clock. Faça PC ser uma instância deste, mas não os demais registradores, IR ou os do banco de registradores).

- Na ULA:

  - Criar uma saída com nome zero, de 1 bit

  - Criar um sinal temporário para saída da ALU por exemplo, “int_alu”. Necessita-se este sinal, pois um sinal de saída não pode ser usado internamente ao circuito, no caso, ele será usado para o cálculo de zero.

  - Fazer uma atribuição do tipo “outula <= int_ula” para a saída.

  - O BEQ deve ser incluído na subtração

  - O zero é criado da seguinte forma:

- zero <= ‘1’ when int_ula=0 else ‘0’;

- Incluir a lógica para o cálculo do novo PC

- Incluir o BEQ no multiplexador de cálculo do segundo operando