SIMULAÇÃO VHDL DO PROCESSADOR MRstd (MIPS reduzido standard)

Fernando Gehm  Moraes

Ney Laert Vilar Calazans

18/novembro/2009

- Salve em um diretório os seguintes arquivos disponíveis na página de conteúdos da disciplina:

- mips_multiciclo.vhd

- mrStd_tb.vhd

- rotinas_aninhadas.asm

- A montagem de código pode ser feita automaticamente pelo simulador MARS. Abrir no simulador MARS o arquivo “rotinas_aninhadas.asm” e teclar F3. A seguir na opção de menu “File” do simulador selecione  a opção “Memory Dump”, salvando os segmentos de texto e dados como já discutido em aula (usem “Dump Format” selecionando “Text/Data Segment Window” e salve-os como, por exemplo, prog.log e data.log, respectivamente). Após isto, feche o simulador MARS.

- Adaptação do código objeto para leitura pelo simulador VHDL – Comece concatenando os dois arquivos em um único, denominado “rotinas.txt”. Abra o arquivo “rotinas.txt”, e o modifique-o da seguinte forma:

- Elimine o cabeçalho do arquivo texto gerado e acrescente no seu lugar uma linha antes da primeira linha contendo o código objeto do programa. A nova linha deve conter exatamente o  texto Text Segment, iniciando na primeira coluna.

- DA mesma forma, substitua a linha imediatamente antes da área de dados por uma linha contendo apenas Data Segment, iniciando na primeira coluna.

- Deixe apenas as linhas do segmento de dados onde existem dados especificados no programa. Salve o arquivo “rotinas.txt” assim modificado. No exemplo em questão isto consiste em deixar no arquivo apenas a seguinte linha da área de dados:

0x10010000 0x00aa0000  0x0000bb00  0x000000cc  0x00000000

- No final, o conteúdo do arquivo deve corresponder a (mostra-se abaixo apenas o início e o fim do novo arquivo rotinas.txt):

Text Segment

0x00400000  0x3c011001  lui $1,4097         24           la      $s1, var_a

0x00400004  0x34310004  ori $17,$1,4

0x00400008  0x8e310000  lw $17,0($17)       25           lw      $s1, 0($s1)

....

0x004000c0  0x01f87821  addu $15,$15,$24    92           addu    $t7,$t7,$t8

0x004000c4  0xafaf0004  sw $15,4($29)       93           sw      $t7,4($sp)

0x004000c8  0x03e00008  jr $31              94           jr      $ra

Data Segment

0x10010000  0x00aa0000  0x0000bb00  0x000000cc  0x00000000

- Lembre-se que as linhas contendo Text Segment e Data Segment foram inseridas manualmente no arquivo

- De 0x00400000 até 0x004000c8 estará o código objeto do programa.

- De 0x10010000 até o final da área de dados tem-se o código objeto da área de dados do programa.

- Abra o simulador ActiveHDL e crie um novo projeto, tendo arquivos fonte os seguintes:

- mips_multiciclo.vhd

- mrStd_tb.vhd

- rotinas.txt

- Compilar os fontes usando a opção “Compila All with File Reorder” e inicializar a simulação (Não omitam este passo, opção de menu é “Simulation  Initialize Simulation”).  Ao simular, devem ser observados os seguintes sinais:

- Em um janela waveform inserir inicialmente os sinais ck, i, e PS (todos parte dos sinais do Bloco de Controle do processador) e um conjunto de registradores do banco de registradores. Abaixo, mostra-se como fazer a seleção dos sinais.

|  |  | Selecionar os seguintes registradores: $t0, $t1,$t7, $t8 = R8, R9, R15, R24 $s1, $s2, $s3,$4 = R17, R18, R19, R20 $sp, $ra = R29, R31 |
| --- | --- | --- |
| (a) Seleção dos Sinais contidos no bloco de controle – ck, i, PS. | (a) Seleção dos Sinais contidos no banco de registradores. |  |

- Simule o projeto por 1 us. A janela abaixo ilustra a forma de onda que deve resultar da simulação.

la      $s1, var_a      # inicializa as variáveis

lw      $s1, 0($s1)

la      $s2, var_b

lw      $s2, 0($s2)

la      $s3, var_c

lw      $s3, 0($s3)

addiu   $sp,$sp,-16     # aloca 4 posições na pilha

- As 4 instruções seguintes correspondem  à escrita na pilha, memória de dados:

sw      $ra, 0($sp)

sw      $s1, 4($sp)

sw      $s2, 8($sp)

sw      $s3,12($sp)     # empilha o endereço ....

- Adicione a memória de dados na simulação (como se faz isto??)

- Re-simular o sistema por 1200ns

- Observar os endereços 7FC-7FF (em decimal, 2044 a 2047). Que valor está armazenado nestas posições? O que significa este dado neste lugar? Lembre-se que os dados são armazenados por um processador operando como little endian!

- Reinicialize a simulação e execute até 4.83 us, ou seja, até o final do programa.  Comprove que se está no fim do programa a partir do valor do registrador PC (com quanto ele deve estar ao final do programa? Como “termina” este programa?)

- Isto ocorre porque ao final da execução da simulação há um salto end: j end. Ou seja, o fica em laço eterno executando esta última instrução.

- TAREFA: modifique o programa de tal forma que o resultado seja escrito em uma posição de memória, e mostre esta posição de memória com o valor lá armazenado (00AABBCC). O valor desta soma está também no registrador $s4 (registrador 20), o qual é escrito em 4650 ns. Usar um la e um sw, adicionados ao final do código.

RESPONDER

- Algumas instruções do processador poderiam gravar o resultado da operação da ULA diretamente no banco de registradores, executando-as em 3 ciclos ao invés de 4. Pede-se:

- Cite quais instruções poderiam ser executadas em 3 ciclos.

- Qual a possível conseqüência desta alteração na duração do ciclo de clock?

- Como o bloco de dados poderia ser modificado para atender a esta modificação?

- Um projetista resolveu economizar hardware, e moveu o comparador utilizado nos saltos (BEQ, BGEZ, BLEZ, BNE) para a ULA. Que conseqüências haveriam? Os saltos seriam realizados? Explique.

- Que modificações seriam necessárias no processador multi-ciclo para operar com memória unificada (modelo Von Neumann)? Há aumento/redução no número de ciclos de relógio para a execução das instruções?

- Considerando apenas os tempos de acesso às memórias, escrita nos registradores, banco de registradores e ULA, supor os seguintes tempos:

- Memória de instruções: gasta 2ns para leitura.

- Memória de dados: gasta 2ns para leitura ou escrita.

- Banco de registradores: gasta 2ns para leitura ou escrita.

- ULA: gasta 4ns para executar.

- Tempo de escrita nos registradores: gasta 1ns.

- Qual o período mínimo de relógio para a implementação multi-ciclo? Diga quais registradores são escritos e o “trabalho” executado no ciclo. O primeiro ciclo já está detalhado.

- Qual o período mínimo de relógio para a implementação monociclo?

- Qual o estágio que realiza a menor quantidade de trabalho? Este estágio poderia ser removido? Qual o benefício em termos de desempenho?