# Utilização da memória

- Objetivo desta aula:

- Utilizar máquina de estados para controle

- Utilizar memória para escrita/leitura dos dados

## Parte I -  Uma palavra sobre a placa de prototipação

A placa que está sendo utilizada faz multiplexação das linhas de endereço de memória com os fios para os displays de sete segmentos,  e das linhas de dados com os leds (ver Figura 1).

Desta forma, não é possível acessar simultaneamente os recursos de saída (7 segmentos e leds) e a memória.

## Parte II - Um algoritmo simples para acessar a memória RAM

Mostra-se aqui um algoritmo muito simples de acesso a RAM, iniciando por escritas seqüenciais (endereço 0 recebe valor, endereço 1 recebe valor+1, etc.), procedendo-se à leitura destes valores após 16 escritas.

O conjunto de registradores utilizados na implementação do algoritmo é apresentado na Figura 1, assim como os recursos de entrada e saída.

Figura 1 - Registradores internos do circuito a ser implementado

Cada passo do algoritmo é um estado de uma máquina de estados de controle (S1 a S7), apresentada na Figura 2. Esta máquina implementa apenas o fluxo de controle. O algoritmo (ações) em si está descrito após a figura.

Figura 2 - Máquina de Estados para controle de escrita/leituras na memória

Algoritmo:

- Ao pressionar a tecla ‘spare’  iniciar processo de escrita:
 		Registrador mdr recebe o valor das chaves dip-switch.
 		Registrador mar recebe o valor 0.

- Escrever no endereço de memória indicado por mar o conteúdo do registrador mdr.

- Incrementar o valor dos registradores mdr e mar.
Se o valor de mar for maior que 16 passar para o passo ‘4’ senão volta para o passo ‘2’.
(os passos 2 e 3 escrevem seqüencialmente na memória, a partir do endereço 0, o valor indicado pelas chaves, incrementado de ‘1’ a cada novo endereço).

- Esperar que seja pressionada a tecla ‘spare’.
Zerar o registrador mar.

- Ler o conteúdo de memória apontado por mar armazenando-o no registrador mdr.

- Incrementar o registrador mar.
Exibir o valor nos displays de sete-segmentos.
Se o valor de mar for maior que 16 passar para o passo ‘7’ senão voltar ao passo ‘5’.
(os passos 5 e 6 lêem seqüencialmente da memória, a partir do endereço 0, exibindo o valor lido nos displays).

- Terminar, reiniciando-se o processo de escrita apenas quando for pressionada a tecla ‘reset’.

O barramento adram (endereçamento da memória e 7 segmentos) pode receber dados de 3 fontes: (1) registrador mar, quando desejo endereçar a memória; (2) constante, quando desejo exibir uma constante nos displays (por exemplo, indicar final de escrita na memória); (3) o valor de mdr convertido para 7-segmentos, quando desejo exibir o valor lido da memória (passo 6 do algoritmo, por exemplo). A escolha de qual fonte será utilizada pelo adram é feita através de uma atribuição concorrente em VHDL. O registrador mar tem por função armazenar e incrementar o endereço que vai ser utilizado para acesso à memória. O barramento adram e o registrador mar estão descritos na “PARTE 2” do código VHDL.

O barramento dram pode ser tanto entrada como saída, dependendo da ação efetuada sobre a memória. O registrador mdr serve para: (1) armazenar o valor contido nas chaves (dip-switch); ou (2) manter um valor e ser incrementado; ou (3) receber o valor proveniente de dram (quando leio da memória). Quando estamos escrevendo na memória (estados S2 e S3) dram recebe mdr, senão dram fica em alta impedância, permitindo assim que dados provenientes da memória seja escritos em mdr. O barramentos dram e o registrador mdr estão descritos na “PARTE 3” do código VHDL.

A memória tem 3 sinais de controle: OE, para indicar leitura; WE, para indicar escrita; e CE para habilitar a pastilha de memória. Em sinais estão descritos na “PARTE 4” do código VHDL.

- Buscar os arquivo acesss.vhd e acess.ucf de \\moraes\public\topicos  Inicie um novo projeto no FOUNDATION.

- Sugestão: liste os sinais necessários antes de iniciar o projeto.

- Uma vez a descrição VHDL completa, faça a síntese do hardware e verifique se o circuito está funcionando corretamente. Sugestão: simular no Active-VHDL pode ser muito útil.

- Depois desta etapa introdutória, há o trabalho propriamente dito, que é modificar este projeto.

CÓDIGO VHDL PARA O CIRCUITO PRINCIPAL:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

use IEEE.std_logic_unsigned.all;

use work.soma.all;

entity switches is   -- importante não alterar – comunicação com o arquivo UCF !!!

port

(  dipsw: in std_logic_vector(8 downto 1);    -- DIP switches

spareb: in std_logic;                      -- SPARE pushbutton

resetb: in std_logic;                      -- RESET pushbutton

dram: inout reg8;    		            	-- XS Board Ram data

adram: out reg15;      		       -- XS Board Ram Adress

oe: out std_logic;                         -- Output enable for all RAMs (negado)

ce: out std_logic;                         -- Chip enable (negado)

we: out std_logic;                         -- Read/Write (negado)

clock: in std_logic                        -- Clock de 12Mhz (pino 13 do FPGA)

);

end switches;

architecture switches_arch of switches is

Aqui colocar os sinais necessários. Os componentes já estão no pakage.

begin

U1 : OSC4 port map( mapear os pinos ao sinais previamente declarados);

U2 : debounce port map( mapear os pinos ao sinais previamente declarados);

U3 : display port map( mapear os pinos ao sinais previamente declarados);

U4 : display port map( mapear os pinos ao sinais previamente declarados);

| IMPLEMENTE AQUI O CÓDIGO VHDL DA MÁQUINA DE ESTADOS (dois processos, lembrem-se, com fase invertida aos registradores) | PARTE 1 |
| --- | --- |
| -- zera o mar nos estados S1 e S4, e o incrementa nos estados S3 e S5 process(clock,resetb,EA) begin if (EA=S1 or EA=S4) then mar<= (others=>'0'); elsif clock'event and clock='1' then if EA=S3 or EA=S5 then mar<=mar+1; end if; end if; end process; -- implementa o multiplexador para seleção de quem vai em adram with EA select adram <= mar when S2 ¦ S3 ¦ S5, "111011111110111" when S4, not( setseg1(6 downto 0) & setseg2(7 downto 0) ) when S1 ¦ S6 ¦ s7; | PARTE 2 |
| -- implementa o registrador mdr, inserindo nele o valor lido, no estado S5 process(clock,EA) begin if clock'event and clock='1' then if EA=S1 then mdr<=not dipsw; elsif EA=S3 then mdr<=mdr+1; elsif EA=S5 then mdr<=dram; -- captura dado vindo da memória end if; end if; end process; -- implementa o tri-state, ou seja, coloca dados quando for escrever with EA select dram <= mdr when S2 ¦ S3, "ZZZZZZZZ" when others; | PARTE 3 |
| -- le da memoria apenas no estado S5 OE <= '0' when EA=S5 else '1'; -- escreve na memoria apenas no estado S2 WE <= '0' when EA=S2 else '1'; -- habilita a memoria apenas nos estados S2 e S5 CE <= '0' when EA=S5 or EA=S2 else '1'; | PARTE 4 |

end switches_arch;

## Parte III - Implementação de uma nova versão do algoritmo de leitura

- Faça as modificações abaixo no projeto, sintetize e teste a nova versão:

- No início, ao invés de ler apenas uma informação das chaves, leia três:

- Valor inicial a ser gravado na memória – v0;

- Passo entre dois elementos consecutivos - step.

- Número de elementos a gravar - nb;

|  | - Conteúdo da Memória |  |
| --- | --- | --- |
| - Endereço | - Versão original | - Versão modificada |
| - 0 | - key | - v0 |
| 1 nb | - key+1 | - v0+step |
| - 2 | - key+2 | - v0+2*step |
| - 3 | - key+3 | - v0+3*step |
| - 4 | - key+4 | - v0+4*step |
| - … | - … |  |
| - 15 | - key+15 |  |

Dicas para o correto funcionamento:

- É necessário acrescentar apenas 2 (dois) estados adicionas na máquina de estado, para armazenamento das variáveis. No reset armazena-se o número de elementos, na primeira pressionada de spare o passo e na segunda pressionada de spare o valor de início de contagem.

- Resumo das alterações necessárias no código:

- Declarar mais dois estados

- Nos estados S3 e S5 fazer comparação com o número de elementos (processo da máq. de estados)

- No comando “with EA select …” indicar que é para utilizar os sete segmentos nos estados acrescentados

- Modificar o processo que atribui valor a mdr, inserindo também os estados adicionais. Uma sugestão é :

if    EA=S1 then  	n       <=not dipsw;   mdr<=not dipsw;

elsif EA=E1 then  	step  <=not dipsw;   mdr<=not dipsw;

elsif EA=E2 then  	mdr   <=not dipsw;