# IMPLEMENTAÇÃO ESTRUTURAL DE MULTIPLICAÇÃO POR SOMAS DE PRODUTOS PARCIAIS

### Objetivo desta aula:

- Projetar um multiplicador por somas sucessivas e codificá-lo em VHDL.

- Projetar e codificar uma máquina de estados simples para o controle do multiplicador.

- Codificar e validar o test_bench para a simulação da máquina de controle e do multiplicador.

- Implementar o hardware do multiplicador na plataforma XS40/Xstend e validar o funcionamento do mesmo.

### Entregar ao professor as respostas às seguintes perguntas:

- Justifique o tamanho do multiplicador. Porque são necessários 16 bits de saída, se os operandos A e B são de 8 bits?  (questão relativa à Parte 3 abaixo)

- Porque o reset é acionado novamente em 100 ns no test-bench ? (questão relativa à Parte 4)

- Qual o tempo necessário entre 2 resets ? (questão relativa à Parte 4)

- O sinal start poderia ser utilizado como reset do multiplicador? Por quê? (questão relativa à Parte 5)

- Modifique o test_bench para realizar 3 multiplicações, ao invés de apenas 1. Mostre a modificação realizada no test_bench, assim como as formas de onda. Atenção: deixar ao menos 8 ciclos de clock para a realização da multiplicação. (questão relativa à Parte 6)

- Examine o arquivo top.vhd, e compreenda o funcionamento do “debounce”. Por que ele é necessário? (questão relativa à Parte 7)

### PARTE 1: localizar o simulador VHDL

- Verificar se o simulador está instalado. 
Normalmente há o ícone do “Active-VHDL” no desktop.

- Se não estiver, busque o programa avhdl.exe.

### PARTE 2: iniciar o projeto

- Na janela que é aberta ao iniciar o simulador selecione a opção “Create New Design”. Inicie um novo projeto. Haverá como entradas os sinais de reset, clock, A (8 bits) B (8 bits), e como saída o vetor saída (16 bits):

| 1. Defina o nome do projeto e o diretório onde este será armazenado | 2. Indique que os fontes devem ser criados pelo wizard. |  | 3. Indique o nome do arquivo VDHL e depois entre com o nome e o tipos das entradas/saídas |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. Entre com as portas de entrada e saída de seu módulo. No final clique em OK. O resultado será o retorno à janela de arquivos VHDL (item 3). Clique em “next”. | 5. Clique em “finish”. | 6. Após o término da criação do projeto é aberta a janela principal do simulador. Clique duas vezes no nome do arquivo “multiplicador.vhd”. Será aberto o arquivo acima. |  |  |

- Observar que o arquivo recém-criado já contém a referência à biblioteca IEEE, a definição da entity está completa, faltando apenas completar a parte referente à arquitetura (architecture).

### PARTE 3: implementação do multiplicador

- A figura abaixo ilustra a entidade do multiplicador 8 x 8 bits que deve ser implementado, e um possível hardware (arquitetura do bloco de dados) para este algoritmo (importante: não estão sendo mostrados no diagrama os sinais de reset e relógio dos registradores).

- Esta é a versão mais simples do multiplicador. Para maiores informações recomenda-se olhar a seção 4.6 do livro “Computer Organization & Design – the Hardware and Software Interface”, de Patterson e Hennessy, a partir da página 198.

- Funcionamento: quando o bit menos significativo do operando B for 1 ( regB(0) ) soma-se a multiplicação anterior ao operando A, deslocado quantas vezes forem necessários. A cada ciclo de relógio ambos operandos são deslocados, porém em direções contrárias (“A” para a esquerda e “B” para a direita).

- Inicialmente o reset é aplicado, resultando em

- inicialização do registrador A: regA <= "00000000" & A    ( A é de 8 bits e regA de 16 bits)

- inicialização do registrador B: regB <= B

- reset do regS: regS <= (others=>'0')

- A cada ciclo de relógio, durante 8 ciclos:

- Na subida do relógio armazena-se o resultado da soma se regB(0) for igual a ‘1’ .

- Na descida do relógio desloca-se os registradores regA e regB 
(dica para um dos registradores: regA <= regA(14 downto 0) & "0")

- Como está sendo feito o procedimento, são necessários 8 ciclos de relógio após o sinal de reset para a multiplicação de 2 palavras de 8 bits.

- Faça um teste de mesa e verifique se o algoritmo funciona corretamente.

- Implementação do multiplicador em VHDL

- a parte architecture do multiplicador é muito simples. Terá duas atribuições (para a soma e para a saída, como será mostrado abaixo) e 2 processos.

- insira a referência à biblioteca que permite soma:  “use IEEE.std_logic_unsigned.all;”

- não esqueça de declarar os sinais intermediários entre architecture e begin (regA, regB, regS, soma)

- conforme a figura do multiplicador, teremos para o somador e para o barramento de saída os seguintes comandos :

soma <= regA + regS;

saida  <= regS;

- Implementar 2 (dois) processos:

- um  sensível à borda de descida de clock, responsável pelo deslocamento dos dois registradores;

process(rst, ck )

begin

if ck'event and ck='0' then                -- borda de descida

if rst='1' then

regA <= "00000000" & A;

completar para rebB

else

regA <= regA(14 downto 0) & "0";

completar para rebB

end if;

end if;

end process;

importante: neste registrador o reset é síncrono devido à restrições de implementação no hardware

- um sensível à borda de subida de clock, responsável pelo armazenamento da soma se o bit menos significativo de “b” for igual a  “1”;.

- A medida que for escrevendo o código, compilá-lo para correção dos eventuais erros (tecla de atalho: F11).

### PARTE 4: simulação do multiplicador

- Deve-se implementar agora o gerador de teste, ou test_bench, cuja função é gerar os estímulos para o circuito descrito.  Para isto, declara-se o circuito implementado (no caso o multiplicador) como um componente do test_bench, utilizando-o na architecture deste. Depois gera-se o reset com uma atribuição e o clock com um processo, assim como as entradas necessárias.

library IEEE;				             -- bibliotecas necessárias

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity tb is				                    -- entidade sem pinos

end tb;

architecture teste of tb is

component multiplicador			              -- declara que vai utilizar a entidade acumulador

port (COMPLETAR COM OS PINOS DO MULTIPLICADOR);

end component;

signal rst, ck : std_logic;   		                    -- sinais internos

signal saida : std_logic_vector(15 downto 0);

signal a,b : std_logic_vector(7 downto 0);

begin

a1:  multiplicador port map(ck=>ck, rst=>rst, a=>a, b=>b, saida=>saida);     -- instância do multiplicador

a<= x"04", x"45" after 100 ns;

b<= x"10", x"1A" after 100 ns;

rst <= '1' , '0' after 15 ns, '1' after 100ns, '0' after 115 ns;		-- gera o reset com atribuição

process				-- gera o clock

begin

ck <= '1', '0' after 5ns;

wait for 10ns;

end process;

end teste;

importante: como no registrador para atribuição aos registradors regA e regB o reset é síncrono, deve-se ter um pulso longo de reset, de forma a ter borda de descida durante o nível alto do reset.

- Uma vez o test_bench descrito, compila-se a descrição até não haverem erros. Menu design  compile, ou simplesmente F11.

- Depois deve-se inicializar a simulação. Os passos seguintes são:

- Simulation  Initialize Simulation. Nesta parte deve-se escolher qual módulo iremos simular. Deve-se escolher o módulo tb, pois este é o módulo de mais alto nível na hierarquia.

- Abrir o diagrama de tempos, clicando-se no botão relativo a esta função.

- Inserir no diagrama de tempos os sinais desejados. O procedimento é simples: seleciona-se o módulo desejado e arrasta-se os sinais para o diagrama de tempos.

- Simulation  Run For

- Verifique se a simulação está funcionando corretamente. Altere os valores da multiplicação.  Faça novas multiplicações.

### PARTE 5: implementação do controlador do multiplicador

- Como utilizaremos o circuito na placa de prototipação, não temos recursos para entrar com os valores de “A” e “B” separadamente. Dispomos dos seguintes recursos de entrada e saída: 8 chaves do tipo “dip-switch”, 2 chaves de pressão, 3 displays de sete segmentos e 8 leds.

- Desta forma, implementaremos o controle do multiplicador como um máquina de 4 estados, ativada por uma tecla de pressão:

- Estado 0: armazena o operando A, conforme dados das chaves dip-switch;

- Estado 1: armazena o operador B, conforme dados das chaves dip-switch;

- Estado 2: resseta o multiplicador;

- Estado 3: realiza a multiplicação.

- O código abaixo ilustra uma possível implementação do controle em VHDL:

library IEEE;

use IEEE.std_logic_1164.all;

entity ctrl_mul is

port( data : in std_logic_vector(7 downto 0);

key, ck, start : in std_logic;

saida : out std_logic_vector(15 downto 0) );

end;

architecture a1 of ctrl_mul is

component multiplicador is

port(  completar a descrição dos pinos );

end component;

type State_type is (S1, S2, S3, S4);

signal EA: State_type;

signal A,B: std_logic_vector(7 downto 0);

signal mulreset : std_logic;

begin

-- maquina de estados para controlar o multiplicador

process (start, key)

begin

if start='0'then

EA <= S1;

mulreset <= '0';

elsif key'event and key='0' then

case EA is

when S1 =>  EA <= S2;   A<=data;

when S2 =>  EA <= S3;   B<=data;  mulreset <= '1';

when S3 =>  EA <= S4;   mulreset <= '0';

when S4 =>  EA <= S4;

end case;

end if;

end process;

-- instanciacao do multiplicador

X1: multiplicador port map( completar a descrição );

end a1;

- O circuito de controle é composto de 4 partes:

- Declaração da entidade:

- 3 entradas tipo std_logic: clock, start e key;

- 1 entrada de 8 bits: data, que será utilizada pelos operandos “A” e “B”;

- “saída”, de 16 bits, que conterá o resultado da multiplicação.

- Declaração do multiplicador (component); definição do tipo “State_type”, que será utilizado pela máquina de estados; e declaração das variáveis.

- Processo responsável pelo controle. Procedimento:

- o start=’0’ coloca o sistema no estado S1;

- a primeira descida em key ocasiona o armazenamento de A e a passagem para o estado S2;

- a segunda descida em key ocasiona o armazenamento de B, aciona o  “mulreset”  (reset do multiplicador) e a passagem para o estado S3;

- a terceira descida em key ocasiona a remoção do “mulreset”  e a passagem para o estado S4;

- o sistema fica preso no estado 4 até a próxima ativação do sinal start.

- Instanciação do multiplicador (port map).

### PARTE 6: simulação do controlador do multiplicador

- Salve o primeiro test_bench em um outro arquivo, como backup.

- O circuito para testar o multiplicador deve controlar 4 sinais: clock, start, key (chave, ativa na borda de descida) e data (dados – 8 bits). Há apenas uma saída: o valor da multiplicação.

- Uma possível implementação do test_bench está ilustrada abaixo:

library IEEE;

use IEEE.Std_Logic_1164.all;

entity tb_control is

end;

architecture rtl of tb_control is

component ctrl_mul is

port(completar a descrição dos pinos);

end component;

signal data : std_logic_vector(7 downto 0);

signal saida : std_logic_vector(15 downto 0);

signal ck, start, key: std_logic ;

begin

Analise o diagrama de tempos gerado por este comando

m1 : ctrl_mul port map(completar a descrição dos pinos);

--- gera o clock

process

utilizar o exemplo do primeiro teste_bench

end process;

start <='0', '1' after 5 ns;

key <= '1', '0' after 20ns, '1' after 25 ns, '0' after 40ns, '1' after 45 ns, 
 		'0' after 50ns , '1' after 55 ns;

data <= x"F3",  x"57" after 40ns,  x"67" after 450ns,  x"9B" after 460ns;

end rtl;

- Como criamos um novo test_bench, devemos reiniciar a simulação com a entity tb_control.

- A simulação deste test_bench está ilustrada no diagrama de tempos abaixo:

### PARTE 7: implementação na placa de prototipação

- Após a simulação validada, feche o Active-VHDL e abra a ferramenta Foundation, escolhendo a opção novo projeto (ou File  new project), tendo a atenção de especificar que será um projeto feito à partir de VHDL (botão HDL):

- Passo manuais:

- Recupere o arquivo  multip.ucf de  \\moraes\public\GRAD_topicosSD, e substitua o “multip.ucf” original (na raiz do projeto), por este, com a definição correta dos pinos.

- Recupere o arquivo  top.vhd de  \\moraes\public\GRAD_topicosSD, e o insira na raiz do projeto.

- Copie o arquivo contendo o multiplicador e o controlador para a raiz do projeto. Para que esta descrição seja sintetizável, remover o test_bench.

- Insira os dois fontes “vhdl” no projeto: document  add. Resumindo: deve-se acrescentar 2 vhdls e um ucf na raiz do projeto.

- A figura abaixo ilustra como deve parecer a janela do Foundation após a inserção dos dois arquivos VHDL e do “ucf”. Importante: dê duplo cique sobre o “ucf” e verifique se ao final do arquivo os pinos estão corretamente instanciados.

- Chamar a ferramenta de síntese lógica automática. Aparecerá o seguinte menu:

- O erro mais comum é não definir a entity raiz, que no nosso casso chama-se “top”.

- Execute a síntese lógica (Run). A caixa da ferramenta de síntese lógica conterá um “!” ao final da síntese (um warning apenas).

- Chamar a síntese física automática. Não há nenhum parâmetro a ser inserido. Aparecerá a janela abaixo, com o progresso da síntese física. Observar as diversas etapas: mapeamento, posicionamento e roteamento, análise de timing (cálculo automático do atraso no caminho mais longo no circuito – crítico) e geração do arquivo de download (extensão bit).

- Agora, analise os relatórios gerados pela tarefas de síntese, seja a síntese lógica (ou independente de tecnologia), seja a síntese física (também chamada de dependente de tecnologia). Existe no software Foundation uma orelha denominada Reports, na mesma sub-janela da janela de fluxo de projeto. Lá existem vários relatórios (ou diretórios de relatórios).

- Observar, em “implementation report files” o relatório “post layout timing report”, que durante a análise de caminho crítico, é indicada uma freqüência máxima de funcionamento de 34 MHz MHz.

- Abra a o programa “gxsload”, e arraste o arquivo “multip.bit” (que se encontra na raiz do projeto) para a janela do gxsload. Esta ação realiza o download do circuito na placa.

Pronto! Estamos com o algoritmo descrito em VHDL implementado em hardware !

- Como utilizar o multiplicador:

- Pressione reset (tecla do meio), até que todos os leds acendam.

- Selecione o operando “A”, através das dip-switch.

- Pressione spare (tecla da esquerda). Apenas os 4 leds da direita permanecem acesos.

- Selecione o operando “B”, através das dip-switch.

- Pressione spare. Todos os leds apagam, e o display exibe 00. Significa multiplicador ressetado.

- Pressione spare pela terceira vez. O resultado é exibido. Os 8 bits mais significativos são exibidos nos leds e os 8 bits menos significativos são exibidos nos displays 7 segmentos.

- PEDE-SE:

- Examine o layout do circuito gerado, através da ferramenta EPIC, em Tools  Implementation  Epic.

- Confira no “implementation report files” o relatório “map report”. Lá está relatado que forma utilizados 82 CLBs (41% do FPGA):

| Design Summary -------------- Number of errors: 0 Number of warnings: 1 Number of CLBs: 82 out of 196 41% CLB Flip Flops: 59 CLB Latches: 0 4 input LUTs: 153 3 input LUTs: 15 (5 used as route-throughs) Number of bonded IOBs: 34 out of 65 52% IOB Flops: 8 IOB Latches: 0 Number of clock IOB pads:1 out of 12 8% Number of BUFGLSs: 3 out of 8 37% Number of oscillators: 1 Total equivalent gate count for design: 1470 Additional JTAG gate count for IOBs: 1632 |  |
| --- | --- |

- Examine o arquivo UCF, analisando a relação dos pinos na entity e neste arquivo.

- Execute em “tools”, opção “simulation/verification”, opção “iteractive timing analyser”. Nesta ferramenta, clique em  “analyse”, “advanced analyse”. Ao final deste relatório temos um resumo da análise de timing deste circuito.